12.09.2025  группа 5ОПИ-23  «Проектирование УОФ».

Преподаватель спец. дисциплин –Баева Т.Н

Тема: Практическая работа №3

«Расчет таблиц для построения кривых обогатимости. Построение кривых обогатимости отдельных классов.».

Литература: 1. Артюшин С.П. Проектирование углеобогатительных фабрик. - М.: Недра, 1974. – 203 с.

2. Гройсман С.И. Сборник задач и упражнений по обогащению углей. -  М.: Недра 1992-239с

.                3.Методические указания для выполнения практических работ для студентов специальности: 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»

Задание: 1) Выполнить практическую работу согласно методического указания.

2)Письменно ответить на контрольные вопросы.

Методические указания по выполнению практической работы

Практическая работа№3

Тема: Расчет таблиц для построения кривых обогатимости.

Цель: Научиться обрабатывать результаты фракционного анализа и строить кривые обогатимости.

Оборудование: Счетно-вычислительная техника.

Содержание отчета

- Обработка исходных данных фракционного анализа (по вариантам практическая 2)

- Построение кривых обогатимости. Определение плотности разделения по графику, если Аd=7%

- Вывод.

Оформление отчета

Отчет о практической работе следует писать в отдельной тетради. Он должен содержать следующие данные:

- Дату проведения работы.

- Тему (название).

- Цель.

- Таблица результатов фракционного анализа класса 10-75мм с расчетами технологических показателей.

- Графическое изображение кривых обогатимости (β-легкой фракции, θ-утонувшей фракции, ƛ- элементарной фракции, ρ-плотности).

- Вывод.

Контрольные вопросы

- Что такое фракция?

- Как определяется выход и зольность всплывшей фракции?

- Как определяется выход и зольность утонувшей фракции?

- Объяснить построение кривых?

- Определить ρр , если Аd= 6% (по графику).

- Определить Аd и γ концентрата и отходов, если ρр= 1600кг/м3

Порядок выполнения работы

При выполнении практической работы студенты используют справочные пособия: Артюшин С.П. Проектирование углеобогатительных фабрик. - М.: Недра, 1974. – 203 с.

Гройсман С.И. Сборник задач и упражнений по обогащению углей. -  М.: Недра 1992-239с.

Практическая работа выполняется по указанным вариантам

Пример:10-75мм

Таблица 1- Результаты фракционного анализа класса (по вариантам)

| Плотность фракции кг/м3 | Выход, γ | Зольность фракции, Аd | γ Аd | Всплывшие фракции |  | Утонувшие фракции |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ∑ γвс | ∑ Аd вс | ∑ γут | ∑ Аdут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| <1300 | 24,6 | 4,1 |  |  |  |  |  |
| 1300-1400 | 12,1 | 9,4 |  |  |  |  |  |
| 1400-1500 | 7,3 | 17,7 |  |  |  |  |  |
| 1500-1600 | 3,9 | 26,5 |  |  |  |  |  |
| 1600-1800 | 6,1 | 17,6 |  |  |  |  |  |
| >1800 | 49,0 | 73,2 |  |  |  |  |  |
| Итого | 100 | 41,9 |  |  |  |  |  |

В графы 2,3заноят данные фракционного анализа из указанных вариантов таблица 1. Суммарный выход всплывших (графа 5)и утонувших фракций(графа 7) вычисляют по данным графы 3, суммируя их сверху вниз для всплывших фракций и снизу вверх для утонувших фракций. Суммарная зольность всплывшей фракции (графа 6) вычисляют делением суммы произведений γ Аd (графа 4)на суммарный выход фракции (графа 5). Суммарная зольность утонувшей фракции (графа 8) вычисляют делением суммы произведений γ Аd (графа 4)на суммарный выход фракции (графа 7).

Кривые обогатимости строят по данным фракционного анализа (таблица 1).

кривая плотностей, показывает зависимость суммарного выхода

легких фракций (графа5) от плотности разделения (графа 1);

кривая средних зольностей концентрата, показывает зависимость между суммарным выходом легких фракций (графа5) и их зольностью (графа 6);

кривая средних зольностей отходов, показывает зависимость между суммарным выходом тяжелых фракций  (графа7)и их зольностью (графа8);

кривая элементарных зольностей, показывает зависимость между выходом (графа3) и зольностью (графа5) элементарных слоев.

Построение кривой 

Для построения кривой (лямбда) на графике проводятся

горизонтальные линии, соответствующие выходам суммарных легких

фракций (графа5) и вертикальных линий, соответствующих зольности (графа3) элементарных слоев. Через правые стороны получившихся прямоугольников проводят плавную кривую , через середины этих сторон таким образом, чтобы площади «наращиваемых» и «срезаемых» треугольников были равновеликими.

Начальные точки кривых и ,конечные точки кривых и 

должны совпадать.

Анализ кривых обогатимости

1. Чем ближе кривая подтянута к оси суммарного выхода лег-

ких фракций и, одновременно, к оси абсцисс (т. е. ближе к прямому

углу), тем легче обогатимость угля.

2. С помощью кривых обогатимости устанавливают теоретиче-

ски возможные выходы продуктов обогащения при заданной зольно-

сти; выходы продуктов и их зольность в зависимости от плотности

разделения и т. д.

Рис. 1 Кривые обогатимости

Пример: Определим выход концентрата, промпродуктов и отхо-

дов при плотности разделения 1,4 г/см2 и 1,7 г/см2

Решение

1. Опустим перпендикуляры из точек, соответствующих заданным плотностям до кривой плотностей .

2. В точках пересечения проводим горизонтальные прямые из

точки, соответствующей меньшей плотности на ось суммарного выхода легких фракций, а из точки, соответствующей большей плотности

на ось суммарного выхода тяжелых фракций.

Результаты:

к 66 %;

отх 20 %;

γп/п 100 %(γк γотх );

γп/п 100 %(66 %20 %) 14 %.

Таблицы исходных данных

Вариант1-4

Таблица 1-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 24,6 12,1 7,3 3,9 6,1 49,0 100 | 4,1 9,4 17,7 26,5 27,6 73,2 41,9 |

Вариант 5-8

Таблица 1-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 48,9 12,1 5,0 2,5 2,5 29,0 100 | 3,6 4,0 22,1 35,2 42,5 70,0 25,6 |

Вариант 9-12

Таблица 1-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 45,0 21,4 9,6 2,5 3,6 17,9 100 | 5,9 7,2 18,0 28,3 35,1 75,2 21,36 |

Вариант 13-16

Таблица 1-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 56,0 14,0 6,3 3,5 2,8 17,4 100 | 5,1 6,1 19,2 28,2 39,3 71,2 19,35 |

Вариант 17-20

Таблица 5-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 33,3 15,3 17,2 3,8 4,8 25,6 100 | 3,3 7,7 23,9 27,6 38,6 64,0 25,7 |

Вариант 21-23

Таблица 6-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 72,7 3,9 3,9 1,9 1,9 15,7 100 | 5,6 8,0 21,0 28,2 35,9 79,3 18,9 |

Вариант 24-27

Таблица 1-Результаты фракционного анализа шахты

| Плотность фракции кг/м3 | 10-75 мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | γ | А |
| 1300 1300-1400 1400-1500 1500-1600 1600-1800 1800 Итого | 73,0 5,4 2,7 2,7 2,7 13,5 100 | 5,8 7,4 19,0 23,7 40,1 74,2 16,9 |