5-ОПИ-22

12.09.2025

# Задание: 1. Изучить теоретический материал

2. Подготовить конспект в тетради

Тема: Этапы автоматизации (продолжение)

Тема: Классификация систем автоматики

По характеру задающего воздействия различают:

- системы стабилизации Xз(t) = const;

2) программные Xз(t)=fп(t), где fп(t) – известная функция времени;

3) следящие системы, у которых алгоритм управления предпи-

сывает изменять задающее воздействие в соответствии с изменением

другой величины fc(t), закон изменения которой заранее известен:

Xз(t) = fc(t), здесь fc(t) – произвольная функция времени.

По принципу выработки управляющих воздействий различают:

1) системы регулирования, в которых управляющие воздействия

формируются в результате сравнения истинного значения управляе-

мой величины с ее заданным значением;

2) системы поиска, в которых управляющие воздействия полу-

чаются в результате пробных управляющих воздействий и путем анализа результатов пробных воздействий.

Наиболее часто принцип автоматического поиска применяют

для управления объектами, характеристики которых имеют экстремальный характер. Целью управления является отыскание и поддержание управляющих воздействий, соответствующих экстремальному

значению управляемой величины. Такие системы поиска называют экстремальными системами.

Особый класс систем управления образуют системы, которые

способны автоматически приспосабливаться к изменению внешних условий и свойств объекта, обеспечивая при этом необходимое качество управления путем изменения структуры и параметров управляющего устройства. Они называются адаптивными или самоприспосабливающимися системами.

В зависимости от конфигурации цепи воздействий различают

три вида систем управления: с разомкнутой цепью воздействий, с замкнутой цепью и комбинированные (рис. 2.3).

В разомкнутой системе входными воздействиями управляющего устройства (регулятора) являются только внешние (задающие и возмущающие) воздействия, то есть в них не осуществляется контроль

управляемой величины.

Разомкнутые системы можно разделить в свою очередь на два

класса: системы, осуществляющие управление в соответствии с изменением только задающего воздействия (рис. 2.3, а), и системы, управляющие при изменении возмущения (рис. 2.3, б).

Системы первого типа (рис. 2.3, а) работают с достаточной эф-

фективностью лишь при условии, что влияние возмущений на управляемую величину невелико и все элементы разомкнутой цепи обладают достаточно стабильными характеристиками.

В системах управления по возмущению (рис. 2.3, б) управляю-

щее воздействие Y(t) зависит от возмущающего Z(t) и задающего Xз(t)

воздействий.

В большинстве случаев разомкнутые системы управления по

возмущению выполняют функции стабилизации управляемой величины X(t).

Преимуществом разомкнутых систем управления по возмуще-

нию является их быстродействие: они компенсируют влияние возмущения еще до того, как оно проявится на выходе объекта. Но применимы эти системы лишь в том случае, когда на управляемую величину влияет одно или два возмущения и есть возможность измерения

этих возмущений.

В автоматической системе с замкнутой цепью воздействий

(кратко-замкнутая или система с обратной связью) на вход УУ поступает как внутреннее (контрольное) воздействие, так и внешнее (задающее) (рис. 2.3, в).

Управляющее воздействие в замкнутой системе формируется в большинстве случаев в зависимости от величины и знака отклонения

текущего значения управляемой величины от ее заданного значения.

ε(t) = Xз(t) – X(t) – сигнал ошибки (сигнал рассогласования). Замкнутые системы называют часто системами управления по отклонению.

В замкнутой системе контролируется непосредственно управ-

ляемая величина и тем самым при выработке управляющих воздействий учитывается действие всех возмущений, влияющих на управляемую величину. В этом заключается преимущество замкнутых систем.

Их недостатками являются возможность возникновения колебаний и запаздывание в формировании управляющего воздействия.

В комбинированных системах (рис. 2.3, г) создают две цепи воздействий – по отклонению и по возмущению. Эффективность работы

комбинированной системы управления всегда больше, чем у порознь функционирующих замкнутой или разомкнутой систем.

В зависимости от принадлежности источника энергии, при по-

мощи которого создается управляющее воздействие, системы могут быть прямого и непрямого действия.

В системах прямого действия используется энергия управляемого объекта.

В системах непрямого действия управляющее воздействие создается за счет энергии дополнительного источника.

По виду сигналов, действующих в системах, автоматические

системы разделяют на непрерывные и дискретные. Дискретные системы в свою очередь разделяются на импульсные, релейные и цифровые.

По виду дифференциальных уравнений, описывающих элемен

ты систем, последние разделяют на линейные и нелинейные. В линейной системе все элементы описываются линейными алгебраическими

и дифференциальными уравнениями. Если хотя бы один элемент системы имеет нелинейную зависимость выходной величины от входной,

то вся система является нелинейной.