ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Общие сведения о каменной кладке

| Определение кладки | Правила разрезки кладки | Ведение кирпичной кладки | Прочность и устойчивость кладки | Толщина швов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кладкой называют конструкции из природного камня, кирпича или других каменных материалов, уложенных на растворе в определенном порядке | Правила разрезки кладки предусматривают: - укладку камня, кирпича или других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно действующим силам; - разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами; - смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов. | Кирпичную кладку ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, образующие фасадную поверхность кладки, называют наружной или лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону - внутренней верстой. Ряды кладки, уложенные между наружной и внутренней верстой, называют забуткой. Кирпичи, уложенные длинной гранью к поверхности стены, образуют ложковый ряд, а уложенные короткой гранью - тычковый. Перевязывают кирпичную кладку, чередуя тычковые и ложковые ряды. Определенный порядок укладки кирпичей называют системой перевязки. При возведении конструкций из кирпича используют три системы перевязки: однорядную цепную, многорядную и трехрядную. | Способность кладки воспринимать нагрузку от вышележащих конструктивных элементов называют прочностью. От действия нагрузок в кладке возникают внутренние напряжения и деформации. На прочность кладки оказывают влияние марка раствора и кирпича, форма и размеры кладочных материалов, толщина и плотность растворных Способность кладки сохранять свое положение при действии горизонтальных, например, ветровых, нагрузок называют устойчивостью. Устойчивость ограничивает высоту кладки в зависимости от ее толщины и величины ветровых нагрузок. | Для того чтобы все кирпичи, уложенные в конструкции, работали на сжатие, нормируют толщину горизонтальных и вертикальных швов: толщина горизонтальных швов 10-15 мм, вертикальных 8-15 мм. При увеличении толщины швов сверх нормативного предела уменьшается прочность кладки. Толщина швов, меньшая установленного минимума, снижает прочность кладки |