МОР-24 Чичкина А.И.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема:  Организация рабочего места каменщика при кладке глухих стен

Рабочее место каменщика – это участок возводимой стены и часть примыкающей к ней площади (часть подмостей) в пределах которых размещены поддоны с кирпичом, ящики с раствором, инструменты и приспособления; передвигается сам каменщик и стропальщики, обеспечивающие постоянное положение необходимых стеновых материалов.

| Эскиз | Технология | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | При кладке глухих участков стен рабочее место каменщика имеет ширину 2,5-2,6 м и подразделяется на следующие зоны: рабочую шириной 60-70 см, где перемещается каменщик в процессе кладки; складирования шириной до 1,6 м, где ящики с раствором чередуются с поддонами кирпича; свободную шириной 30-40 см, предназначенную для прохода. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика | Каменный материал, раствор для каменной кладки |
| Требования ТУ |  | Безопасные условия труда |  |
| 1. При кладке глухих стен из кирпича расстояние между соседними ящиками с раствором не должно превышать 3 м. 2. Ширина рабочей зоны 60-70 см. 3. Ширина зоны складирования до 1,6 м. 4. Ширина свободной зоны 30-40 см. |  | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При подаче кладочных материалов: камень, раствор, бетон, каменщикам следует находиться вне границы опасной зоны, где возможно падение подаваемых грузов, конструкций и т. д. |  |

(можно распечатать и вклеить)