Просмотрите видео и законспектировать  (можно распечатать)  
  https://yandex.ru/video/preview/4318464122168664443
Системы перевязки кирпичной кладки
Кирпичную кладку ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы.

Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича.

Ряды, образующие фасадную поверхность кладки, называют наружной (лицевой) верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды кладки, уложенные, между наружной и внутренней верстой, называют забуткой (рис. 2.6).

[image: image1.wmf] 


Рис. 2.6. Элементы кирпичной кладки: 1 – вертикальный шов; 2 – горизонтальный шов; 3 – наружная верста; 4, 5 – внутренняя верста; 6 – тычковый ряд; 7 – ложковый ряд

Кирпичи, уложенные длинной гранью к поверхности стены, образуют ложковый ряд, а уложенные короткой гранью – тычковый. Перевязывают кирпичную кладку, чередуя тычковые и ложковые ряды. Определенный порядок укладки кирпичей называют системой перевязки.

При возведении конструкций из кирпича используют три основные системы перевязки швов.

Однорядная цепная система перевязки (рис. 2.7) образуется чередованием тычковых и ложковых рядов. При этом поперечные вертикальные швы смещены на четверть кирпича, а продольные вертикальные швы перевязаны на полкирпича. Такая система перевязки отличается простотой исполнения и высокой прочностью кладки, однако по сравнению с другими системами требует больших затрат труда.

[image: image2.jpg]



Рис. 2.7. Однорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковый ряд; 3 – смещение вертикальных швов на четверть кирпича

Многорядная система перевязки имеет тычковые ряды через пять или три ложковых ряда (рис. 2.8). При этом поперечные вертикальные швы тычко​вых рядов смещены на четверть кирпи​ча, а в ложковых рядах – на полкир​пича. Продольные вертикальные швы (со второго по шестой включительно) не перевязываются. Такая система перевязки более производительна, чем однорядная, она не требует большого числа неполномерного кирпича и поз​воляет использовать для внутренней части кладки (забутки) половинки кирпича. Прочность кладки по сравнению с однорядной системой перевязки несколько меньше.

Трехрядная система перевязки образуется чередованием трех ложковых рядов и одного тычкового (рис. 2.9). При этом вертикальные поперечные швы в трех смежных рядах не перевязаны. Такую систему перевязки применяют только при возведении столбов и узких (до 1 м) простенков.

Количество кирпичей в кладке не зависит от принятой системы перевязки.

	[image: image3.jpg]



	[image: image4.jpg]




	Рис. 2.8. Многорядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковые ряды; 3 – смещение вертикальных швов на четверть кирпича; 4 – то же, на половину кирпича
	Рис. 2.9. Трехрядная система перевязки: 1 – тычковый ряд; 2 – ложковые ряды; 3 – совпадение трех вертикальных швов


