Тема: Природные источники углеводородов.

Задание: выписать предложения, выделенные жирным шрифтом. Выполнить задания, расположенные в конце темы.

Углеводороды имеют большое народнохозяйственное значение, так как служат важнейшим видом сырья для получения почти всей продукции современной промышленности органического синтеза и широко используются в энергетических целях.

Наиболее важными источниками углеводородов являются:

- природные и попутные нефтяные газы;

- нефть;

- каменный уголь

Природный газ – смесь газов, основным компонентом которой является метан (от 75 до 98% в зависимости от месторождения), остальное приходится  на долю этана, пропана, бутана и небольшого количества примесей – азота, оксида углерода (IV), сероводорода и паров воды. Чем выше молекулярная масса углеводорода, тем меньше его содержится в природном газе. Состав природного газа различных месторождений неодинаков. Средний состав его в процентах по объему следующий:

| СН4 | С2Н6 | С3Н8 | С4Н10 | N2 и другие газы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75-98 | 0,5 - 4 | 0,2 – 1,5 | 0,1 – 1 | 1-12 |

Природный газ образует самостоятельные месторождения. В качестве горючего природный газ имеет большие преимущества перед твердым и жидким топливом. Теплота сгорания его значительно выше, при сжигании он не оставляет золы, продукты сгорания значительно более чистые в экологическом отношении.

При сгорании природного газа выделяется большое количество теплоты, поэтому 90% его расходуется в качестве топлива (на теплоэлектростанциях, промышленных предприятиях, в быту). Остальные 10% используют как сырье для химической промышленности: для получения водорода, ацетилена, сажи, различных пластмасс, медикаментов. Преимущества природного газа перед другими видами топлива: самый дешевый вид топлива; обладает высокой тепловой способностью; легко транспортируется по газопроводам; экологически чисты.

Попутный нефтяной газ  находится в залежах вместе с нефтью – он растворен в ней и находится над нефтью, образуя газовую «шапку». При извлечении нефти на поверхность давление падает, и растворимость газа уменьшается, в результате этого он выделяется из нефти.

Раньше попутный газ не находил применение и тут же на промысле сжигался. В настоящее время его улавливают, так как он, как и природный газ, представляет собой хорошее топливо и ценное химическое сырье.

В попутных газах содержится меньше метана, чем в природном газе, но в них значительно больше гомологов.

Для практических целей попутные газы разделяют на смеси более узкого состава. Иногда их подвергают более тщательному разделению и извлекают из них индивидуальные углеводороды (этан, пропан), из которых затем получают непредельные углеводороды.

Характеристика попутных нефтяных газов

| Название | Состав | Применение |
| --- | --- | --- |
| Газовый бензин | Смесь пентана, гексана и других углеводородов | Добавляют к бензину для улучшения запуска двигателя |
| Пропан – бутановая фракция | Смесь пропана и бутана | В виде сжиженного газа применяется как топливо |
| Сухой газ | По составу сходен с природным газом | Используется для получения С2Н2 и Н2, других веществ, а также как топливо |

Нефть Нахождение в природе.

Залежи нефти находятся в недрах Земли на разной глубине, где нефть заполняет свободное пространство между некоторыми породами. Если она находится под давлением газов, то поднимается по скважине на поверхность Земли.

По запасам и добыче нефти наша страна занимает одно из ведущих мест в мире.

Свойства и состав нефти

Нефть – маслянистая жидкость от желтого или светло – бурого до черного цвета с характерным запахом. Легче воды, в воде не растворима. Нефть – смесь различных углеводородов, поэтому  у нее нет определенной температуры кипения.

В зависимости от месторождения нефть имеет различный состав. Например, Бакинская нефть богата циклическими углеводородами (до 90%), в грозненской нефти преобладают предельные углеводороды, а в уральской нефти – ароматические. Наиболее часто встречаются нефти смешанного состава.      Большая часть нефти (90%) используется для производства различных видов топлива и смазочных материалов (бензин, керосин, вазелин, парафин, гудрон). Нефть – ценное сырье для химической промышленности. Из веществ, добываемых из нефти получают:

- синтетические каучуки;

- пластмассы;

- взрывчатые вещества;

- лекарственные препараты;

- синтетические волокна;

- жиры.

Нефть, добываемую из земных недр, называют сырой. В сыром виде нефть не применяют, ее подвергают переработке.

Нефть – это смесь углеводородов различной молекулярной массы, имеющих различные температуры кипения, поэтому перегонкой ее разделяют на отдельные фракции.

Перегонка (ректификация) – процесс разделения смесей на отдельные компоненты, или фракции, на основании различия их температур кипения.

Нефтепродукты

Светлые                                                               Черные

Бензин    керосин    лигроин     газойль                             мазут

соляровые     смазочные    вазелин

масла             масла     парафин

После отгонки остается гудрон, его применяют в дорожном строительстве.

Известно, что в Японии из 1 т нефти получают около 97% бензина, в США – около 80%, в России – 50-55%. Почему такие цифры? Что является остатком первичной переработки?

Мазут – это ценное сырье, но области его применения не широки или его вообще просто сжигают. Но мазут можно подвергать переработке. Для этого используют вторичную переработку не самой нефти, а мазута.

Мазут подвергают химической переработке, получая при этом дополнительные количества бензина. Этот процесс называют крекингом.

Крекинг – процесс термического расщепления углеводородов. Первая в мире крекинг-установка была предложена русскими инженерами Шуховым и Гавриловым в 1891 году.

С16Н34 → С8Н18 + С8Н16

гексадекан          октан        октен

Путем химической обработки нефти в настоящее время получают многочисленные органические вещества. Этим занимается нефтехимическая промышленность.

Д.И.Менделеев считал, что нефть является ценным сырьем для производства многих органических продуктов и топить нефтью все равно, что топить бумажными деньгами.

Каменный уголь. При нагревании каменного угля без доступа воздуха (коксовании) образуются: кокс – используется как топливо в доменных печах на металлургических заводах, из жидкой фракции выделяют фенол, бензол, гомологи бензола, из газовой фракции выделяют водород, этилен, используемые для химических синтезов. Газ после очистки используют как топливо в промышленности и быту.

Выполнение теста.

1. Основной компонент природного газа: а) этан;  б) бутан;  в) метан.

2. Сопровождающим нефть является:  а) конденсат;    б) попутный газ;  в) вода.

3. 90%  природного газа используется :

а) получение синтез-газа;     б) как топливо;        в) получение ацетилена.

4. Экономически и экологически выгодное топливо:

а) каменный уголь;       б) природный газ;         в) торф.

5. 90% нефти используется:

а) производство топлива и смазочных материалов;

б) производство вазелина;

в) производство пластмасс.

6. Находится в залежах вместе с нефтью:

а) природный газ;    б) метан;     в) попутный нефтяной газ

7. Переработка нефтепродуктов с целью получения углеводородов с меньшей молекулярной массой называется: а) разложение;      б) крекинг;     в) расщепление.

Вставьте в пропуски нужные слова.

газ - смесь газов, образовавшаяся в недрах Земли при анаэробном разложении органических остатков.  газы - смесь различных газообразных углеводородов, растворенных в нефти и выделяющихся в процессе добычи и подготовки нефти.  – горючая маслянистая жидкость обычно темного цвета, иногда почти чёрного, хотя иногда встречается и слабо окрашенная в жёлто-зелёный цвет, и даже бесцветная, с резким своеобразным запахом, немного легче воды (плотность 0,73-0,97 г/см3), в воде нерастворима. был первым из используемых человеком видов ископаемого топлива.

- Попутный

- Природный

- Нефть

- Уголь

Решение:

- Внимательно читаем текст.

- Вместо квадрата записываем выбранное слово.