21.10.25   группа 5ОПИ-23 «Проектирование УОФ».

Курсовой проект    (1-2 подгруппа)    Преподаватель спец. дисциплин – Баева Т.Н

Тема: «Расчет фракционного состава до дробления».

Литература: . 1. . Артюшин С.П. Проектирование углеобогатительных фабрик. - М.: Недра, 1974. – 203 с.

.                         2.  Методические указания  для курсового и дипломного проектирования для студентов специальности: 21.02.18  «Обогащение полезных ископаемых»

Задание: 1) Произвести расчет фракционного состава до дробления

(по вариантам курсовой работы) пользуясь учебным пособием и методическими указаниями  [1,2]

Пример расчета:

Таблицу 1 фракционного состава до дробления рассчитываем после заполнения таблиц 2,3,4

, корректируя результаты фракционного анализа класса 13-100(150,200)мм к ситовому составу этого класса.

Таблица 1 - Фракционный состав машинных классов до дробления   класса более 200 мм

| Плотность, кг/м3 | Класс 25-200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | γкл | γш | Ad | γш*Аd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Менее 1600 | 69,31 | 37,8 | 10,77 | 406,93 |
| 1600-1800 | 13,20 | 7,2 | 37,14 | 267,44 |
| Более 1800 | 17,49 | 9,54 | 71 | 677,35 |
| Итого | 100 | 54,54 | 24,78 | 1351,72 |

в процентах

Графы γш и  γш*Аd, выписываем из вспомогательных таблиц 2, 3.

γкл=γкл*100γш"Итого", %

γкл=37,8*10054,54= 69,31 %                         и так далее

Ad=γш*Adγш, %

Ad=406,9237,8=10,77 %                           и так далее

Таблица 2- Вспомогательная таблица (γш)

| Плотность, кг/м3 | 100-200(150) | 50-100 | 25-50 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Менее 1600 | 11,74 | 13,86 | 12,2 | 37,8 |
| 1600-1800 | 2,06 | 2,28 | 2,86 | 7,2 |
| Более 1800 | 3,26 | 2,7 | 3,58 | 9,54 |
| Итого | 17,06 | 18,84 | 18,64 | 54,54 |

в процентах

Графы 100-200; 50-100; 25-50 и дополнительно колонка класса 13-25 заполняем данными из таблицы «Фракционный состав рядовых углей для каждого класса» (расчет которых ведется ситовый состав шихты). Отдельно производим расчет класса 100-200(150) мм. Расчет показан ниже таблица 4. Полученные результаты таблиц2,3 (графа 5)  выписываем в таблицу 1 (графа 4,5)

Таблица 3-Вспомогательная таблица ( γш*Аd)

в процентах

| Плотность, кг/м3 | 100-200 | 50-100 | 25-50 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Менее 1600 | 124,91 | 147,44 | 134,58 | 406,93 |
| 1600-1800 | 76,65 | 84,83 | 105,96 | 267,44 |
| Более 1800 | 232,21 | 192,31 | 252,83 | 677,35 |
| Итого | 433,77 | 424,58 | 493,37 | 1351,72 |

Графу «Итого» заполняем так: сначала складываем выхода по горизонтали:

11,74+13,86+12,2=37,8%                          и так далее

Затем в графе «Итого» полученные данные складываем сверху вниз. «Итого» этой графы должно приблизительно равняться выходу шихты из

таблицы 2.8 для класса 25-200 мм, то есть:

54,54=17,06+18,84+18,64=54,54 %

Таблица 3 заполняется аналогично, только берутся графы γш*Аd из фракционных анализов рядовых углей по классам.

Таблица 4 - Фракционный состав класса 100-200 (150)мм

в процентах

| Плотность, кг/м3 | Класс 100-200 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | γкл | γш | Ad | γш*Аd |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Менее 1600 | 68,8 | 11,74 | 10,64 | 124,91 |
| 1600-1800 | 12,10 | 2,06 | 37,21 | 76,65 |
| Более 1800 | 19,1 | 3,26 | 71,23 | 232,21 |
| Итого | 100 | 17,06 | 25,43 | 433,77 |

Отдельно считаем шихту класса 100-200 мм, на основании расчета класса 50-100 мм.

В графу γкл выписываем данные из таблицы класса 50-100 мм кроме γкл фракции менее 1600 и более 1800 кг/м3, которые обозначим как x и y. В графу Ad переписываем данные из таблицы 2.класса 50-100 мм кроме Ad итого. Итого граф γкл и Ad  выписываем из таблицы ситового состава шихты для класса 100-200 мм.

x+12,10+y=10010,64*x+12,10*37,21+71,23*y=25,43*100

x=87,9-y10,64*x+450,24+71,23*y=2543

10,64*87,9-y+450,24+71,23*y=2543

71,23*y-10,64*y=2543-935,26-450,24

60,59*y=1157,5

y=1157,560,59

y=19,10 %

x=87,9-19,10=68,8 %