03.11.25   группа 5ОПИ-23  «Проектирование УОФ».

Курсовой проект (1-2 подгруппа) Преподаватель спец. дисциплин – Баева Т.Н

Тема: «Расчет таблиц для построения кривых обогатимости.».

Литература: 1. Артюшин С.П. Проектирование углеобогатительных фабрик. - М.: Недра, 1974. – 203 с.

.                         2.  Методические указания для курсового и дипломного проектирования для студентов специальности: 21.02.18 «Обогащение полезных ископаемых»

Задание:   1) Произвести расчет таблиц для построения кривых обогатимости (по вариантам курсовой работы) пользуясь учебным пособием и методическими указаниями     [1,2]

Пример расчета:

Последовательность операций для заполнения таблицы
и построения кривых обогатимости

При расчете таблицы для построения кривых обогатимости результаты фракционного анализа с учетом истирания записывают в графы 2,3 табл. 2.18

- Суммарный выход легких фракций (колонка 4) вычисляется путем
последовательного суммирования частных выходов (из колонки 2)
сверху вниз:                  γ 1600-1800=73,17+6,75=79,92%              и т. д.

- Средневзвешенная зольность легких фракций (колонка 5) вычисляется путем деления суммы произведений выходов (колонка 2) и зольности (колонка 3) на суммарный выход легких фракций.

Графу Adвс считаем по формуле:

Ad1600-1800= γ<1600* Ad + γ 1600-1800* Ad/ γ<1600+ γ 1600-1800,

Ad1600-1800=(73,17*11,78+6,75*35,32)/(73,17+6,75)=13,77%

- Суммарный выход тяжелых фракций (колонка 6) вычисляется путем
суммирования частных выходов (из колонки 2) снизу вверх:

γ 1600-1800=20,08+6,75=26,83%              и т. д.

- Средневзвешенная зольность тяжелых фракций (колонка 7) вычисляется также, только снизу вверх. Графу Adут считаем по формуле:

Ad1600-1800= γ>1800* Ad + γ 1600-1800* Ad/ γ>1800+ γ 1600-1800,

Ad1600-1800=(20,08*64,53+6,75*35,32)/(20,08+6,75)=57,18%

>

Таблица 2.18 – Данные для построения кривых обогатимости класса  25-200мм

в процентах

| Плотность кг/м3 | γ | Ad | Суммарные фракции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всплывшие |  | Утонувшие |  |
|  |  |  | γ | Ad | γ | Ad |
| <1600 | 73,17 | 11,78 | 73,17 | 11,78 | 100 | 23,96 |
| 1600-1800 | 6,75 | 35,32 | 79,92 | 13,77 | 26,83 | 57,18 |
| >1800 | 20,08 | 64,53 | 100 | 23,96 | 20,08 | 64,53 |
| Итого | 100 | 23,96 | - | - | - | - |

На основании таблицы строим кривые обогатимости, на основании которых составляют теоретический баланс продуктов обогащения.

По данным таблицы строятся кривые обогатимости 
кривая плотностей, показывает зависимость суммарного выхода
легких фракций (колонка 4) от плотности разделения (колонка 1);
кривая средних зольностей концентрата, показывает зависимость
между суммарным выходом легких фракций (колонка 4) и их зольностью (колонка 5);
кривая средних зольностей отходов, показывает зависимость между суммарным выходом тяжелых фракций (колонка 6) и их зольностью (колонка 7);
кривая элементарных зольностей, показывает зависимость между
выходом (колонка 4) и зольностью (колонка 3) элементарных слоев.
Построение кривой .
Для построения кривой (лямбда) на графике проводятся горизонтальные линии, соответствующие выходам суммарных легких
фракций (колонка 4) и вертикальных линий, соответствующих зольности (колонка 3) элементарных слоев. Через правые стороны получившихся прямоугольников проводят плавную кривую , через середины
этих сторон таким образом, чтобы площади «наращиваемых» и «срезаемых» треугольников были равновеликими.