Лекция 30

Технология работ при взрывании ДШ, достоинства, недостатки. Способы инициирования сети детонирующего шнура. Изготовление патронов-боевиков

Технология взрывания зарядов детонирующим шнуром (ДШ).

Для производства взрывов с помощью ДШ используются: отрезки детонирующего шнура, пиротехнические реле, патроны боевики или промежуточные детонаторы, электродетонаторы или капсюли-детонаторы для запуска детонации ДШ.  Данный способ взрывания не предусматривает нахождение в зарядах капсюлей-детонаторов, поэтому иногда   его называют бескапсюльным. Боевики детонируют от детонационного импульса ДШ. Технология взрывания зарядов детонирующим шнуром состоит из: нарезки отрезков ДШ требуемой длины для патронов-боевиков, изготовления патронов-боевиков, заряжания и забойки зарядов, нарезки отрезков ДШ и монтажа взрывной сети, взрывания и осмотра места взрыва.

Детонирующий шнур используется для одновременного и короткозамедленного взрыва внутренних и наружных зарядов ВВ на дневной поверхности и в шахтах не опасных по взрыву газа и пыли.

С момента доставки ВМ на блок, устанавливается запретная зона, на расстоянии 20м от ВМ и заряжаемых скважин. Зона выделяется плакатами, сигнальной лентой, сигналы не подаются. Выполняется разгрузка ВВ у заряжаемых скважин, согласно таблице параметров БВР. СВ разгружаются в месте, определенном проектом, на безопасном по передаче детонации расстоянии от ВВ, исключающем их повреждение при хранении.

Заряжание сводится к засыпанию (заливанию) в скважину определенного количества ВВ, установки боевиков и засыпанию остальной части расчетного количества ВВ. Боевики изготавливают непосредственно перед установкой в заряд. Нарезка отрезков ДШ, требуемой длины, с учетом необходимости дублирования внутри скважин и монтажа поверхностной сети, производится на гладкой сухой доске острым ножом. Запрещается резать ДШ после введения его в боевик или заряд ВВ. Запрещается соединение отрезков ДШ внутри скважин. Изготавливают патроны-боевики на месте взрыва, непосредственно перед введением в заряд. Шашки-детонаторы, патроны аммонита или эмульсионных ВВ, обвязывают петлями ДШ, реже вводят узлы ДШ в патрон и закрепляют шпагатом. Конструкция боевиков, их количество, место установки указывается в проекте. Выходящие концы ДШ закрепляют в устье скважин, и придерживают во время зарядки от падения в скважину. Забойка скважин выполняется обычным способом.

Схема поверхностной взрывной сети приводится в проекте. При общем расходе ДШ более 300м и при применении РП необходимо выполнять дублирование её элементов. Для надежности срабатывания участковые и магистральные линии устраивают из двух ниток ДШ. Основная и дублирующая нити ДШ при прокладке перекручиваются. При проектировании и устройстве взрывной сети необходимо избегать пересечений ДШ с различным временем срабатывания, при необходимости их пересечении между шнурами следует помещать прокладку из грунта или дерева толщиной не менее 10 см. Параллельная прокладка ДШ с различным временем срабатывания допускается на расстоянии не менее 15см. При прокладке сетей из ДШ нельзя допускать витков и скруток на шнуре. Допускается сращивание отрезков ДШ поверхностной взрывной сети, установленными способами его соединения.  Соединение линий ДШ  выполняется в накладку, накрутку или морским узлом так, чтобы образовывался тупой угол разветвления детонации. Монтаж взрывной сети начинают с нарезки и прокладки участковых отрезков ДШ вдоль рядов скважин, взрываемых одновременно, на расстоянии 1м со стороны ряда последующего взрывания. Магистральные линии, соединяющие участковые в единую сеть, прокладываются чаще с обоих сторон блока (закольцовываются), а при большой длине рядов дублируются диагональными врезками, через каждые 20м.  Перед укладкой магистральные линии разрезают в местах установки РП. Перед установкой пиротехнических реле вводится опасная зона и подаётся первый предупредительный сигнал. Пиротехнические реле вставляют в разрывы магистральных линий, закрепляя ДШ в монтажных устройствах капсюлей-детонаторов реле типа РП-Д или соединяя в накладку, накрутку или морским узлом магистральный и шнур РП-Н (РП-8). Перед взрывом РП закрываются тарой от ВВ. Перед взрывом старший взрывник совместно с руководителем взрыва проверяют правильность монтажа взрывной сети. Ударно-волновая трубка стартового устройства Искра-старт-ш, или провода электровзрывной магистрали или растягиваются от места укрытия взрывника до взрываемого блока. После проверки подсоединяют инициирующие взрыв устройства Искра-старт-ш или электродетонатор. Начальный отрезок ДШ магистральной линии закрепляется в монтажном устройстве капсюля-детонатора Искра-старт-ш, или закрепляют, на расстоянии 10—15см от начала ДШ, внакладку с помощью тесьмы или изоляционной ленты электродетонатор.

Перед производством взрыва или проверкой ЭВС подаётся боевой сигнал.

После взрыва и проветривания его места, старший взрывник и руководитель осматривают место взрыва. При отсутствии отказов подают сигнал отбой.