12.12.2025 2-СЭЗ-25 Физика Гаврилина О.О.

Оформить конспект (в конспект должны входить основные понятия и формулы с описанием, решить задачи.

Повторение:

- Электрическое поле – это……

- Электрический ток – это….

- Что является характеристикой электрического тока?

Тема: Работа и мощность постоянного тока.

Электрический ток получил такое широкое применение потому, что  он несет с собой энергию. Эта энергия может быть превращена в любую форму.

При упорядоченном движении заряженных частиц в проводнике электрическое поле совершает работу. Её принято называть работой тока.

Работа тока. Рассмотрим произвольный участок цепи. Это может быть однородный проводник , например нить лампы накаливания, обмотка электродвигателя и др. Пусть за время ∆t через поперечное сечение проводника проходит заряд  ∆q. Электрическое поле совершит при этом работу  А= ∆qU  (U – напряжение между концами участка проводника).

Так как сила тока  I = ΔqΔt , то эта работа равна

Работа тока на участке цепи равна произведению силы тока, напряжения и времени, в течение которого шел ток.

А = IU∆t,    [А] = А·В·с =Дж

где А – работа электрического тока, Дж;

I – сила тока, А;

U – напряжение ,В;

∆t – время, с.

Работа :

1)При последовательном соединении I =const (I = I1 = I2 = I3 =…..)

I = UR  ⟹  U= IR,   тогда  А= I·U·∆t· I·R = I2· R·∆t

2)При параллельном соединении U =const (U =U1 =U2 = U3=…..)

А = IU∆t,   I = UR , тогда  А= UR · U·∆t = U2R · ∆t

Закон Джоуля-Ленца.

Если на участке цепи не совершается механическая работа и ток не производит химических действий, то происходит только нагревание проводника, т. е. увеличивается внутренняя энергия проводника. Нагретый проводник отдаёт тепло окружающим телам.

Закон, определяющий количество теплоты, которую выделяет проводник с током в окружающую среду, был впервые установлен экспериментально английским учёным Д. Джоулем (1818—1889) и русским учёным Э. X. Ленцем (1804— 1865).

Закон Джоуля—Ленца
Количество теплоты, выделяемой в проводнике с током, равно произведению квадрата силы тока, сопротивления проводника и времени прохождения тока по проводнику:

Q = I2RΔt,

где Q – количество теплоты , Дж;

I – сила тока, А;

R –сопротивление, Ом;

∆t – промежуток времени, с.

Формула  позволяет вычислить количество теплоты, выделяемой на любом участке цепи, содержащем какие угодно проводники.

Мощность тока. Любой электрический прибор (лампа, электродвигатель и т. д.) рассчитан на потребление определённой энергии в единицу времени. Поэтому наряду с работой тока очень важное значение имеет понятие мощность тока.

Мощность тока равна отношению работы тока ко времени прохождения тока. Согласно этому определению мощность тока

P = A ∆t,

Р-мощность тока, Вт(ватт).

Электрическая мощность, так же как и механическая, выражается в ваттах (Вт).

Это выражение для мощности тока можно переписать в нескольких эквивалентных формах, используя закон Ома для участка цепи:

P = A ∆t  = IU∆t∆t = IU

[P]= Джс = А·В·сс = А·В =Вт

Мощность:

При последовательном соединении

Р= I2·R·∆t∆t = I2·R

При параллельном соединении

Р= U2·∆tR·∆t = U2R

На большинстве электроприборов указана потребляемая ими мощность, предельное значение силы тока, а также предельное значение напряжения.

В быту работу тока ( или израсходованную на совершение этой работы электроэнергию)измеряют с помощью специального прибора, называемого электрическим счетчиком. При прохождении тока через этот счетчик внутри начинает вращаться алюминиевый диск. Скорость его вращения оказывается пропорциональной силе тока и напряжению. Поэтому по числу оборотов, сделанных им за данное время, можно судить о работе совершенной током за это время. Работа тока выражается в кВт·ч.

1кВт·ч – это работа, совершенная электрическим током мощностью 1кВт в течении 1 часа. Так как 1кВт=1000Вт, 1час=3600с, то  1кВт·ч =1000Вт · 3600с = 3600000Дж.

Применив формулы силы тока, электроемкости, работы тока, мощности тока решить задачи.

- Какой заряд пройдет через поперечное сечение проводника за 1 мин. при силе тока в цепи 0,2А?

- Конденсатор емкостью 100мкФ заряжается до напряжения 500В за 0,5с. Каково среднее значение силы зарядного тока?

- Сколько электронов проходит через поперечное сечение проводника за 1 нс при силе тока 32мкА?

- Два проводника сопротивлением 10 и 23 Ом включены в сеть напряжением 100в. Какое количество теплоты выделяется каждую секунду в каждом проводнике, ели их соединить: 1)последовательно; 2)параллельно?

- Мощность тока, потребляемая электромоторчиком в проигрывателе граммофонных пластинок, 22В. Сколько джоулей электроэнергии расходуется на проигрывание одной пластинки (3,5мин)?

- Сколько времени затрачивается на электрострижку одной овцы, если мощность электродвигателя машинки 0,20 кВт, а расход электроэнергии составляет 0,060 кВт· ч?