20.01.2026 1-ОР-25 2 подгруппа Физика Гаврилина О.О.

Лабораторную работу выполняет 2 подгруппа, и те у кого нет этой работы, на листочках в клеточку формата А4. Сдать работу, когда выйдем на занятия.

Лабораторная работа: №6 « Параллельное соединение»

Цель: Проверить закон Ома при параллельном соединении.

Оборудование: источник тока (батарея аккумуляторов), два резистора, ключ замыкания тока, амперметр, вольтметр, проводники.

Порядок выполнения работы:

- Начертить схему электрической цепи, в которую включены источник тока, ключ,амперметр, два резистора, вольтметр, включенные в цепь параллельно.

- Собрать электрическую цепь по начерченной схеме.

- Определить цену деления контролирующих приборов.

- Результаты показаний приборов и резисторов записать в таблицу

- С помощью амперметра проверить: I1,2 = I1 + I2

- Проверить установленную связь расчетам

  - R1,2- при параллельном соединении ……

  - U1,2= Iприб* R12=

  - UI,2 = U1 =U2=......

  - I1= 𝑈1 =…..

𝑅1

  - I2= 𝑈2 =…..

𝑅2

- Результаты измерений и расчетов записать в таблицу

- На опыте убедиться, что

𝐼1

𝐼2

𝑅2

=

𝑅1

Доказать это, используя закон Ома для участка цепи

- Таблица

| Напряже ние U, В | Общая сила тока I,А | Сила тока в 1-ой ветви I1,A | Сила тока 2-ой ветви I2, A | Сопротивле ние цепи R, Ом | Сопротивле ние 1-ой ветви R1, Ом | Сопротивлен ие 2-ой ветви R2, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Как включаются электрические лампы и бытовые электрические приборы в сеть?

- Почему у амперметра сопротивление должно быть минимальным, а у вольтметра сопротивление должно быть максимальным?

- Имеются три резистора сопротивлением 2, 5, 10 Ом. Рассчитать сопротивление всей цепи, если соединены они параллельно.

- Вывод: что вы измеряли, рассчитывали и какой получен результат.