20.01.2026 УП. 01 Практика учебная (ознакомительная) –2 подгруппа

Преподаватель Баева Т.Н.

Ознакомиться с  характеристикой месторождения и общими сведениями о сырьевой базе ООО «СУЭК-Хакасия» и выполнить конспект по указанным пунктам:

-общие сведения о районе месторождения;

-характеристика пластов Черногорского месторождения;

- качественная характеристика сырья, поступающая на переработку и продуктов обогащения;

- режим работы предприятия.

Самостоятельная работа (на выбор). Подготовить письменно доклад. Оказание медицинской помощи -переломы, ожоги, поражение электрическим током, отравление и т.д.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Черногорское каменноугольное месторождение расположено на северо-западной окраине Южно-Минусинской котловины, на левом берету реки Енисей, в 10 км к северо-западу от устья реки Абакан.

По административному делению входит в состав Усть-Абаканского района республики Хакасия РФ. Ближайшими населенными пунктами являются г. Черногорск (12 км. северо-восточнее разреза) и г. Абакан (23 км. на восток).

Геометрически, вся площадь месторождения подразделена на две части: долинную и береговую. Карьерные поля месторождения располагаются на выходах коренных пород угленосной толщи в пределах береговой части долины.

Месторождение входит в состав Минусинского угленосного бассейна, который представляет собой обширную депрессию, располагающуюся между отрогами хребтов Кузнецкого Алатау, Западного и Восточного Саян. Минусинская депрессия разделяется на Северно-, Средне- и Южно-Минусинскую котловины, различающиеся временем заложения, мощностями, составом осадков и степенью угленосности.

Черногорское месторождение находится в пределах Черногорской мульды, являющейся северо-западной частью Южно-Минусинской впадины.

В границах угленосного поля Черногорская мульда имеет овальную форму, вытянута с юго-запада на северо-восток с размерами по длинной оси -24 км в по короткой-12 км.

Разрез «Черногорский» был построен для добычи угля открытым способом. Горные работы были начаты в 1956 году. Разрезом «Черногорский» отрабатывается юго-западная часть Черногорского месторождения.

Угленосные отложения Черногорского месторождения представлены четырьмя свитами, согласно лежащими одна над другой.

Конгломератовая свита является первой (снизу) в продуктивной толще. Мощность её колеблется от 170м до 200м. В состав её входят также крупные пачки алевролитов (8 - 15м), переслаивающиеся с аргиллитами и углистыми аргиллитами. Нижняя граница свиты определяется по почве базального конгломерата, верхняя по почве конгломерата, лежащего в основании следующей черногорской свиты. Конгломератовая свита содержит в себе до 17-и тонких угольных пластов, суммарная мощность которых колеблется от 5 до 8м. Отдельные угольные пласты достигают рабочей мощности 1,5-2,5м.

Черногорская свита имеет мощность до 270-ЗООм. За нижнюю границу свиты принимается мощный слой песчаников (15-40м) преимущественно грубозернистых, с включением гравелитов и конгломератов в основании. Нижняя половина свиты состоит в большинстве своём из песчаников и алевролитов с незначительными прослоями угля. На Черногорском месторождении свита содержит до 25 пластов угля, из которых основные рабочие пласты приурочены к верхней половине разреза свиты (Непостоянный, Двухаршинный, Великан 1-2, Мощный, Гигант 1-2). Венчает свиту тонкий угольный пласт.

Безугольная свита представлена чередованием тёмно-серых аргиллитов, алевролитов и более светлых песчаников. Угольные пласты в этой толще отсутствуют. Прослои песчаников маломощные, обычно от 0,1 до 3,0м. В алевролитах, аргиллитах и песчаниках часто наблюдаются конкреции сидеритового состава. В аргиллитах свиты часто встречаются остатки пелеципод. Толща аргиллитов безугольной свиты хорошо выдерживается на площади всего месторождения и является хорошим маркирующим горизонтом. Верхняя граница свиты проводится по почве пласта Нового. Свита имеет мощность 50-70м.

Белоярская свита перекрывает безугольную и связана с ней постепенным переходом. На Черногорском месторождении сохранилась пипп.нижняя часть свиты мощностью до 110м. Состоит свита из песчаников, мелко-, средне- и крупно-зернистых алевролитов, реже аргиллитов, углистых аргиллитов и мергелей. Наибольшим распространением в свите пользуются песчаники. Нередко отмечаются конкреции сидеритов, а также редкие пропластки серых пепловых туфов мощностью до 1м. В нижней части свиты на месторождении содержится 6 угольных пластов; два из них имеют рабочую мощность - Малый и Новый.

Общая мощность угленосных отложений на месторождении достигает 600 м. Глубина залегания основных рабочих пластов не превышает 300 м.

Четвертичные отложения представлены делювиально-аллювиальными  суглинками и супесями, перекрывающими коренные породы угленосной толщи в северо-западной части месторождения. Мощность супесей и суглинков колеблется от 0,5 до 10 м. Юго-восточная, юго-западная и южная части месторождения покрыты аллювиальными галечниками и песками долины рек Абакана и Енисея. Мощность их изменяется от 5 до 40 м, в отдельных случаях достигает 50м.

На Черногорском месторождении замыкаются выходы пластов Малого и Нового (белоярская свита) и пласты Непостоянный, Двухаршинный, а также Великан (черногорская). Нижняя часть разреза черногорской свиты, включая пласт Мощный, открыта в сторону Изыхской мульды. Черногорское месторождение представляет собой пологую мульду, вытянутую с северо-востока на юго-запад. Угольные пласты характеризуются спокойным залеганием со слабо выраженной волнистостью. Углы падения изменяются от 2 до 10, выполаживание углов идёт постепенно к оси складки (мульды).

Эксплуатационными выработками на Черногорском месторождении нередко фиксируется мелкая складчатость и наличие дизъюнктивных нарушений типа сбросов и надвигов с амплитудой смещения пластов от 1,0 до 3,5м.

Карьерные поля № 20, 21 и 23 расположены в Юго-Западной части мульды. Тектоника их довольно проста. Пласты угля характеризуются спокойным моноклинальным залеганием с падением к центру мульды. На полях 21,23 и 26 пласты имеют падение 2°-3° и несколько круче на поле 20 -около 5°-6°. Крупных тектонических нарушений не встречено. Горными выработками Малого Черногорского разреза и шахты Ачминдор установлено несколько нарушений с амплитудой смещения пластов до 3,5 м.

На отдельных участках разведочными работами установлено горизонтальное залегание, а также обратное падение пластов Великан, Двухаршинного на их выходах. Такое нарушение в залегании угольных пластов обуславливается выгоранием нижележащих пластов Гиганта и Мощного и проседанием выше лежащих пластов.

Пласт Непостоянный венчает разрез черногорской свиты и залегает под мощной толщей тёмно-серых и чёрных аргиллитов безугольной свиты. На оцениваемой площади имеет рабочую мощность только на отдельных ограниченных участках. В большинстве случаев пласт имеет простое строение, состоит из одной пачки полублестящего угля, реже представлен двумя угольными пачками. Мощность пласта изменяется от 0,1 до 1,9 м и в большинстве своём не превышает 0,6 м. Из-за ограниченности площадей с рабочей мощностью, промышленного значения пласт не имеет.

Пласт Двухаршинный залегает ниже пласта Непостоянного на расстоянии 20-30 м. Междупластие представлено в основном крепкими светло-серыми песчаниками и алевролитами, реже аргиллитами. Пласт имеет простое строение, мощность его колеблется от 3,2 до 0,25 м, в среднем равна 1,6 м. Промышленное значение он имеет на полях 26 и 23 и в западной части поля 21. По направлению к полям 21 и 20 пласт Двухаршинный разделяется на 2-3 угольные пачки и постепенно теряет рабочую мощность. Угли пласта в большинстве своём представлены полублестящими, реже блестящими разностями.

Пласт Великан на площади представлен двумя сближенными пачками. отстоящими от пласта Двухаршинного на расстоянии 8-20 м. На большей части площади пласт представлен двумя самостоятельными пачками. Верхнюю принято называть Великан-1, нижнюю - Великан-2 (Таблица 1).

Великан-1 как самостоятельный выделяется на полях 20, 23 и 26. На поле 21, в юго-восточной части поля 23 и в юго-западной части поля 26 он сливается с верхней пачкой пласта Великан-2, образуя единый рабочий комплекс. Пласт имеет сложное строение и состоит из двух, трех, иногда пяти пачек. Пачки разделяются между собой прослойками алевролита, аргиллита и реже песчаника. Мощность прослойков колеблется от 0,05 до 0,75 м. Пласт распространен на незначительной площади. С глубиной он постепенно теряет рабочую мощность и расщепляется. Разрез отрабатывает пласт на площади, где его рабочая мощность изменяется от 0,6 до 2,1 м. Угли пласта полублестящие и матовые.

Пласт Великан-2 на всей площади имеет рабочую мощность. От пласта Великан-1 он отделен междупластием мощностью 1,0-2,0 м.

Пласт Безымянный является спутником пласта «Мощный». Пласт имеет простое строение, представлен одной, реже 2-3 пачками. Угольные пачки, как правило, отделяются друг от друга прослоями углистого и слабо углистого аргиллита, мощность породных прослоев колеблется от 0,05 до 0,3 м. От пласта Великан-2 отделен междупластием мощностью от 6,0 до 10 м. Междупластие представлено светлыми песчаниками и темно-серыми почти черными аргиллитами. На всей площади пласт имеет нерабочую мощность. Уголь пласта в восточной части полу блестящий.

Пласт Мощный является одним из чередующихся пачек угля и углистых пород. Причем первые нередко замещаются вторыми. Отстоит от пласта Безымянного на расстоянии 1-4, реже 8 м. Он состоит из чередующихся пачек угля и углистых пород и является неустойчивым. В пласте «Мощный «прослеживаются две пачки зольных углей, выдержанных по простиранию. Общая мощность пласта изменяется от 1 до 5,5 м.

Пласт Гигант-1 отделен от вышележащего пласта «Мощный» междупластием из серых и тёмно-серых песчаников, реже алевролитов. мощностью от 10 до 20 м. Пласт имеет сложное строение и изменчивую мощность. На всей площади сохраняет рабочую мощность. Пласт представлен 3-5 пачками. Внутрипластовые прослойки в большинстве случаев представлены аргиллитами, углистыми аргиллитами и редко алевролитами.

Пласт Гигант-2 , как и пласт Гигант-1, имеет изменчивую мощность и сложное строение. Располагается он ниже пласта Гигант-1 на расстоянии 0,4-0,5 м. Междупластие представлено тёмно-серыми алевролитами и реже аргиллитами. На полях 21 и 23, там где пласт Гигант-2 сливается с пластом Гигант-1, мощность его увеличивается до 4,5-10,3 м, а строение усложняется.

Качество углей

Угли месторождения относятся к VI-VII категории по шкале М.М. Протодьяконова, с коэффициентом крепости 3-4.

Содержание влаги в углях изменяется от 2,1 до 15,5 %.В целом по разведанным участкам среднее содержание влаги составляет7 %.

Угли Черногорского месторождения по генетической классификации относятся к каменным гумусовым углям. По промышленной классификации занимают промежуточное положение между газовыми и длиннопламенными. По ранее действующему ГОСТ 9477-79 они были отнесены к марке Д.

Содержание золы в углях разведанной площади изменяется по отдельным пробам в широких пределах — от 1,6 до 30%. Угли месторождения малосернистые (содержание серы - не более 0,53 %) и малофосфатные (содержание фосфора не превышает 0,04 %). Выход летучих веществ в среднем 36-43%, нижняя теплота сгорания 4830 ккал/кг.

Угли по всей площади своего распространения по качеству однотипны. Угли средне и труднообогатимые, малосернистые, пригодны для использования в качестве энергетического топлива. В таблице 2 приведена зольность угля в неотработанном контуре, рассчитанная средневзвешено по средней золе и запасам входящих блоков.

По данным лабораторных исследований видно, что закономерности изменения зольности, состава и свойств золы, зернистости по площади и глубине залегания не наблюдается. Угли на всей площади своего распространения по качеству однотипны.

Содержание фосфора в углях не превышает 0,04 %, а по некоторым пробам вообще не обнаруживается.

Содержание вредных примесей в углях не исследовались. Претензий по вредным примесям со стороны потребителей не имеется.