Лекция 40

Сущность методов шпуровых и котловых зарядов.

Наиболее широко метод шпуровых зарядов применяют при проведении подземных выработок, дроблении негабаритных кусков породы и добыче штучного камня. Применение метода шпуровых зарядов позволяет получить лучшее дробление скальных грунтов за счет более равномерного распределения ВВ во взрываемом массиве. Простота метода дает возможность более оперативно организовать буровзрывные работы в различных горно-геологических условиях.

Метод котловых зарядов применяют в основном на открытых работах и реже в подземных условиях, так как многократное простреливание основания шпуров и скважин приводит к загазовыванию подземных выработок и необходимости проветривания рабочего пространства после каждого взрыва. Применение метода котловых зарядов позволяет значительно сократить объем работ по бурению скважин и шпуров и резко уменьшить сроки проведения подготовительных выработок по сравнению с теми же показателями при методе камерных зарядов. К недостаткам метода относят ограниченный перечень пород, в которых при прострелке образуется полость, а также трудность замера конфигурации и объема котлов.

Метод шпуровых зарядов. Достоинства и недостатки шпуровой отбойки. КИШ.

Метод шпуровых зарядов состоит во взрывании зарядов ВВ, размещенных в искуственных цилиндрических углублениях (шпурах) диаметром до 75 мм и глубиной до 5 м. Метод шпуровых зарядов, как правило, применяют: при проведении подземных горных выработок; при подземной разработке богатых и маломощных руд; при выборочной отработке, когда не допускается смешивание  полезного ископаемого и  породы; при рыхлении крепких углей; на открытых горных разработках при дроблении крупных кусков горных пород, при добыче штучного камня; на строительстве при проходке небольших выемок - котлованов, траншей, канав и планировочных работах; при дроблении фундаментов и бетонных сооружений, валке дымовых труб и т.п. По классификации зарядов, шпуровые заряды относятся к внутренним, удлиненным, сплошным реже рассредоточенным зарядам. Шпуры, как правило бурят ручными или установленными на стреловых манипуляторах буровых кареток электрическими сверлами и пневматическими и гидравлическими бурильными молотками (перфораторами). На практике чаще всего бурятся шпуры коронками с первоначальным диаметром 40, 43 и 46 мм, в процессе бурения коронки изнашиваются и шпуры получаются несколько меньшего диаметра. В зависимости от объема взрываемого массива, свойств горных пород, бурят либо одиночные шпуры - дробление негабаритов, либо ряд шпуров – отбойка штучного камня, рыхление угольного пласта перед комбайновой выемкой, либо несколько рядов при отработке тонких пластов и жил. Несколько более сложная схема бурения и взрывания шпуров при проведении подземных выработок.  Расстояние между шпурами должно быть таким, чтобы исключить повреждение соседних зарядов, взрываемых с замедлениями, и на практике составляет от 0,3 до 2-3 м.

Шпуры чаше всего заряжают вручную патронированным ВВ. При механизированной зарядке применяются россыпные, гранулированные взрывчатые вещества типа гранулита АС-8, с небольшим критическим диаметром.

При мгновенном взрывании применяется прямое инициирование заряда, боевик ставится первым от устья шпура. При разновременном взрывании нескольких шпуров, предпочтительнее обратное инициирование заряда, т.е. боевик помещается первым у дна шпура. Взрывание шпуровых зарядов производится огневым, электроогневым, электрическим способами, детонирующим шнуром или СИНВ-Ш.

Достоинства  метода шпуровых зарядов – равномерное и мелкое взрывание горных пород, возможность применения в любых горно-геологических условиях, простота, высокая маневренность. Недостатки метода – высокие себестоимость и трудоемкость работ, из-за большого объем бурения, и необходимости заряжания и взрывания большого числа зарядов, а также сложность организации работ при необходимости отбойки значительных объемов горной массы.

Эффективность взрывных работ при шпуровом методе характеризуется удельным расходом ВВ, подвиганием забоя за взрыв и коэффициентом использования шпуров (КИШ). Коэффициентом использования шпуров называется отношение величины подвигания забоя за один взрыв к средней глубине шпуров. КИШ является одним из основных критериев качества взрыва, правильности выбранной схемы расположения шпуров и удельного расхода ВВ. Взрыв считается неудовлетворительным при КИШ менее 0,65 – 07, нормальным при КИШ 0,8 – 0,9, хорошим  - при КИШ более 0,9. Величина КИШ зависит от от крепости пород, площади забоя, числа открытых поверхностей во взрываемом массиве, работоспособности ВВ, глубины шпуров, качества забойки шпуров, очередности взрывания зарядов и других факторов.  Коэффициент использования шпуров существенно зависит от размеров врубовой полости, из-за чего выбору схемы расположения врубовых шпуровых шпуров (типу вруба) придается первостепенное значение.

Метод котловых зарядов.

Метод котловых зарядов. заключается в размещении в массиве, в так называемых котлах, сосредоточенных зарядов ВВ (300 – 2000 кг). Котлы образуются в процессе расширения скважин или шпуров при бурении или взрывном простреливании. Используется, преимущественно, в трещиноватых достаточно устойчивых породах, допускающих возможность взрывного образования котловых расширений. В приближенной к забою части скважины или шпура взрывают небольшие - прострелочные  заряды ВВ. Стенки шпура или скважины разрушаются с образованием эллипсовидной полости – котла. Отбитая при взрыве горная порода осыпается в часть скважины ниже котла при вертикальном расположении скважины или удаляется механическим способом. Объем котла заполняется взрывчатым веществом при зарядке скважины, увеличивая массу заряда и создавая необходимую концентрацию ВВ на определенном участке.

Метод котловых зарядов применяется в условиях увеличенных сопротивлений по подошве скважинных зарядов, когда в скважине или шпуре не размещается расчетный заряд ВВ, при проходке полутраншей на косогорах, при взрывании прочных пород, расположенных над менее прочным полезным ископаемым, когда недопустим перебур скважины, а также для сотрясения сильнотрещиноватого массива горных пород.

Главным недостатком применения котловых зарядов является низкая управляемость результатами взрыва прострелочных зарядов. В зависимости от свойств породы котлы могут получиться либо чрезмерно большими или маленькими. В процессе взрыва прострелочного заряда могут обрушиться  стенки скважины или шпура, и их приходится перебуривать. При взрыве котловых зарядов получается очень не равномерное дробление пород. В непосредственной близости к заряду породы переизмельчаются, а с  удалением от заряда дробление ухудшается и возрастает выход негабаритов.

Лекция 41

Сущность и особенность метода камерных зарядов.

Метод камерных зарядов предусматривает размещение в массиве (в специальных камерах) сосредоточенных зарядов массой от нескольких десятков до сотен тонн. Он используется при массовых взрывах на выброс и сброс (в гористых условиях), для образования траншей, котлованов, плотин и т. п.

Метод малокамерных зарядов (рукавов) заключается во взрывании зарядов, помещенных в горизонтальных или пологие выработки – рукава, сечением до 0,5х0,5м. Его применяют при относительно небольшом объеме взрывных работ в условиях, где использование других методов затруднено.

Сущность метода камерных зарядов, достоинства и недостатки.

Метод камерных зарядов предусматривает размещение в массиве (в специальных камерах) сосредоточенных зарядов массой от нескольких десятков до сотен тонн. Он используется при массовых взрывах на выброс и сброс (в гористых условиях), для образования траншей, котлованов, плотин и т. п. Во взрываемом массиве проводят подготовительные подземные выработки, из которых зарезаются камеры для заложения зарядов ВВ. В качестве подготовительных выработок могут быть использоваться вертикальные или наклонные шурфы, горизонтальные штольни, штреки. Площадь поперечного сечения выработок составляет 1,2-2,5 м2, горизонтальных – 1,8-6м2. выбор типа, сечения и конфигурации подготовительных выработок производится в зависимости от конкретных горно-геологических условий места заложения камерного заряда. Метод камерных зарядов применяется перемещения энергией взрыва больших объемов горных пород, в случаях возможного использования любого качества их дробления.

Достоинством данного метода является возможность размещения большого количества ВВ в качестве концентрированного заряда, при ограниченном количестве зарядных выработок. Метод камерных зарядов находит применение при подземной разработке месторождений полезных ископаемых в системах с принудительным обрушением руды и вмещающих пород.

Сущность метода малокамерных зарядов достоинства и недостатки.

Метод малокамерных зарядов (рукавов) заключается во взрывании зарядов, помещенных в горизонтальных или пологие выработки – рукава, сечением до 0,5х0,5м. Его применяют при относительно небольшом объеме взрывных работ в условиях, где использование других методов затруднено. Длина рукава должна составлять от 0,5 до 0,9 высоты взрываемого уступа, но не более 5м. Рукава заряжают гранулированными или порошкообразными ВВ. Длинна заряда не превышает 0,3 длины рукава. Оставшаяся часть заполняется забойкой. Сооружают рукава в мягких породах ручным инструментом (лопатой). В скальных породах методом простреливания шпуровых зарядов.  В шпур заряжается порядка 20% заряда необходимого для рыхления и взрывается без забойки. Образовавшаяся после взрыва полость очищается и заряжается. Метод малокамерных нашел применение при зачистке скальных откосов выемок после массовых взрывов, при отбойке уступов в каменных карьерах. Метод малых камерных зарядов позволяет значительно уменьшить объем буровых работ за счет использования для проходки рукавов естественных некрепких прослоек во взрываемом массиве. Этот метод не нашел большого распространения по следующим причинам: небольшой выход взорванного грунта, приходящейся на один рукав; большая трудоемкость проходки рукавов в крепких скальных грунтах; повышенная опасность производства работ при проходке рукавов; увеличение дальности полета кусков при взрыве.