5 ОПИ-22

Тема: Техника общих аналитических операций

Составить конспект.

Техника общих аналитических операций в аналитической химии включает техники выполнения качественного и количественного анализа, а также методы разделения. Также рассматривается методика обработки результатов аналитических операций.

Общая схема аналитического процесса включает ряд стадий: отбор пробы, подготовка пробы, качественный и количественный анализ, наблюдение, измерение, выводы, обработка результатов. Независимо от метода анализа все стадии обязательны и выполняются в указанной последовательности. elib.belstu.by

## Качественный анализ

Задача — обнаружить отдельные элементы (или ионы), входящие в состав анализируемого вещества, с помощью аналитических реакций. Реакции сопровождаются внешним эффектом: выпадением или растворением осадка, образованием кристаллов определённой формы, изменением окраски, выделением газов

Некоторые особенности техники:

- Пробирочные реакции проводят в полумикропробирках для анализа растворов объёмом от 0,01 до 10 мл. В пробирку помещают 2–3 капли анализируемого раствора, создают условия, добавляют 2–3 капли реагента, перемешивают и через 1–2 минуты наблюдают аналитический эффект.

- Микрокристаллоскопические реакции проводят на чистых сухих предметных стёклах. На предметное стекло помещают каплю исследуемого раствора, рядом — каплю реагента и соединяют их стеклянной палочкой. Через 1–2 минуты наблюдают под микроскопом характерную форму и цвет кристаллов.

- Капельные реакции проводят на фильтровальной бумаге: на неё капилляром наносят анализируемое вещество, а затем в центр пятна другим капилляром наносят реактив.

При исследовании смесей применяют дробный или систематический анализ:  Дробный анализ проводят с отдельными порциями раствора или порошка пробы в присутствии всех компонентов пробы. Для дробного анализа используют характерные качественные реакции, которые присущи только данному иону или веществу, или применяют маскирование мешающих веществ.

- Систематический анализ предусматривает разделение смесей групповыми реактивами, позволяющими отделить группу веществ и проводить их обнаружение после разделения или выделения.

Количественный анализ

Цель — установить количественное содержание компонентов анализируемого вещества. Методы количественного анализа подразделяют на химические и физические.  Некоторые особенности техники:

- Гравиметрический (весовой) анализ — точное измерение массы анализируемого компонента в исследуемом веществе.

- Титриметрический (объёмный) анализ — количественный состав исследуемой пробы определяют путём точного измерения объёма раствора реагента известной концентрации (титранта), взаимодействующего в эквивалентных количествах с определяемым веществом.

- Физические методы связаны с изучением спектров и других физических свойств веществ, зависящих от их состава.

Важно: чтобы результаты количественного анализа были верны, необходимо соблюдать ряд условий: подбирать подходящую аналитическую реакцию или физическое свойство вещества, правильно выполнять все аналитические процедуры, применять достаточно надёжные способы измерения результатов анализа.

## Разделение

Цель — отделить мешающие компоненты или выделить аналиты в удобной для анализа форме. На практике применяются разнообразные методы разделения:  Химические — например, осаждение в форме малорастворимых соединений.

- Физические — в частности, отгонка, сублимация, плавление.

- Физико-химические — экстракция, ионный обмен, хроматография и др..

Существуют два основных способа устранения мешающих компонентов: elib.belstu.by

- Разделение — компоненты смеси отделяются друг от друга чаще всего за счёт перевода в другую фазу. Например, при проведении качественного анализа смеси катионов их разделяют на аналитические группы с использованием реакций группового осаждения.

- Маскирование — мешающий ион не удаляется из системы, в системе создают такие условия, при которых он не может реагировать с реактивом на определяемый ион. Например, регулируют значение рН раствора, чтобы мешающий ион не мог реагировать с реактивом.

## Обработка данных

Общая схема измерения содержания веществаУстановление градуировочной функции.

- Измерение аналитического сигнала анализируемого образца.

- Нахождение по величине аналитического сигнала с помощью градуировочной функции содержания определяемого компонента.

Некоторые способы получения информации о действительном значении содержания определяемого компонента:

- Данные независимого анализа — образец анализируют повторно, используя другую методику анализа, о которой известно, что она не содержит систематической погрешности.

- Способ «введено — найдено» — аналитик сам готовит для анализа образец с известным содержанием определяемого компонента, полученный результат («найдено») сравнивают с заданным содержанием («введено»).

- Использование стандартных образцов — в качестве объекта анализа выбирают подходящий стандартный образец, а данные о содержании определяемого компонента берут из паспорта образца.