10.02.2026 4-ЭМ-25 Физика Гаврилина О.О.

Решение задач.

Используя формулы : закон Кулона,  нахождения напряженности, нахождения электроемкости, закон Ома, формулы параллельного и последовательного соединения решить задачи.

- Электрические заряды двух туч соответственно равны 20 и 30Кл. Среднее расстояние между тучами 30км. С какой электрической силой  взаимодействуют тучи?

- На каком расстоянии нужно расположить в вакууме два точечных заряда 5 и 6 нКл, чтобы они отталкивались с силой 1,2*10-4 Н?

- С какой силой взаимодействуют два заряда -0,20 и -0,90 нКл, находясь на расстоянии 9см в парафине? В стекле? (диэлектрическая проницаемость парафина – 2,1, стекла – 7)

- На заряд 30 нКл, внесенный в данную точку поля, действует сила

# 2,4 *105 Н. Найти напряженность поля в данной точке.

- Какова ёмкость конденсатора ,если при его зарядке до напряжения 1,4кВ он получает заряд 28 нКл?

- Наибольшая емкость школьного конденсатора 58 мкф. Какой заряд он накопит его подключении к полюсам источника постоянного напряжения 50В?

- Два последовательно соединенных проводника включены в сеть напряжением 36 В. Сопротивление первого проводника 10 Ом. Напряжение на втором проводнике 16 В. Определите силу тока в цепи, сопротивление второго проводника, общее сопротивление проводников и напряжение на первом проводнике.

- Цепь состоит из двух последовательно соединенных проводников сопротивлением 3 и 7 Ом. Сила тока в цепи 0,5 А. Найдите напряжение на каждом проводнике и общее напряжение в цепи.

- Два проводника сопротивлением 10 и 15 Ом соединены параллельно и подключены к сети напряжением 12 В. Определите общее сопротивление проводников, общую силу тока, а также силу тока в каждом проводнике.

- Два параллельно соединенных резистора подключены к сети напряжением 9 В. Сопротивление первого резистора 1 Ом, сила тока во втором резисторе 1 А. Определите сопротивление второго резистора, силу тока в первом резисторе, а также общее сопротивление и общую силу тока в цепи.