Поступающий на эту тарелку уголь проваливается на ниже расположенную

тарелку. У нее скребки с внутренней половины перемещают

уголь к центру, а с наружной — к периферии. Просеянная

мелочь движется по этой тарелке к центру и через вращающуюся

воронку 2 сбрасывается на следующую тарелку. Неизмельченный

уголь попадает на периферийную часть нижележащей тарелки

и досушивается, постепенно опускаясь вниз. Каждая тарелка

снаружи и изнутри обтянута бортовым кольцом, выступающим

над поверхностью тарелки на 100—120 мм. Бортовой выступ

предохраняет материал от просыпания из тарелки.

Снаружи сушилка имеет металлический кожух с дверцами по

сторонам. Во время работы дверцы приоткрываются для поступления

воздуха в сушилку. Сбоку по всей высоте к сушилке примыкает

вертикальный желоб, переходящий в вытяжную трубу. Последняя

связана с электрофильтром для улавливания пыли, выносимой

из сушилки с паровоздушной смесью. К колоннам сушилки крепятся

парораспределительные и конденсато-сборные гребенки

для подачи в тарелки пара и отвода конденсата.

У сушилок с тарелками большого диаметра (3800 мм и более)

последние состоят из двух полутарелок, имеющих четыре сектора.

Для таких тарелок подача пара и отвод конденсата производятся

с двух диаметрально расположенных гребенок. Тарелки изготовляются

из листовой стали толщиной 8—10 мм. Внутри полу-

тарелки или сектора располагаются направляющие полосы для

лучшего распределения пара по площади. Количество потребляемого

тепла в верхних тарелках большее, чем в нижних. Для

достижения оптимальных условий сушки тарелки по высоте

группируются в несколько секций. Свежий пар подается в верхнюю

секцию, составляющую около половины всех тарелок, где частично

конденсируется. Затем освободившись от конденсата, пар проходит

остальные секции

Рис. 4.11. Тарельчатая паровая сушилка