Изучить, законспектировать.

ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

Тема: Кладка рядовых перемычек

Рядовые перемычки, перекрывающие проемы, представляют собой шесть рядов обычной кладки, выполненной на растворе марки не ниже 25 и усиленной арматурой.

| Эскиз, технология выполнения | Инструменты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Кладку рядовых перемычек выполняют в следующем порядке: на отметке верха проема устанавливают и выверяют дощатую опалубку, поддерживаемую стойками; - на каждые полкирпича толщины стены укладывают один арматурный стержень; гладкие арматурные стержни на концах заканчиваются крюками, а стержни из арматуры периодического профиля крюков не имеют; - по верху опалубки расстилают слой раствора толщиной 1,5 см; - арматуру диаметром не менее 6 мм вытапливают в раствор, ее концы должны заходить в простенки на глубину не менее 25 см; - затем продолжают кладку так, чтобы ряды перемычки совпадали с рядами кладки стен и простенков. При кладке рядовых перемычек тщательно заполняют поперечные и продольные швы, поскольку они работают не только на сжатие, но и на изгиб. Опалубку снимают через 8-24 суток, когда кладка в пределах рядовой перемычки приобретет необходимую прочность. | Рабочие и контрольно-измерительные инструменты каменщика, опалубка | Каменный материал, раствор для выполнения каменной кладки, арматурные стержни |
| Требования ТУ | Безопасные условия труда |  |
| 1. Каменщик должен знать и выполнять требования, предъявляемые к перевязке, качеству швов кладки, прямолинейности поверхностей и вертикальности углов. 2. Отклонения поверхностей и углов кладки от вертикали должны быть не более 10 мм на один этаж, а на все здание – не более 30 мм. 3. Отклонения по толщине кладки – 15 мм, размеров вентиляционных каналов – 5 мм. 4. Ширина проемов может превышать проектное значение, но не более чем на 15 мм. 5. Отклонения отдельных рядов кладки от горизонтали не должно быть больше 15 мм на 10 м длины. 6. Толщина слоя раствора по верху опалубки – 1,5 см. 7. Диаметр арматуры не менее 6 мм. Концы арматуры должны заходить в простенки на глубину не менее чем на 25 см. 8. Средняя толщина горизонтальных швов кладки в пределах этажа должна соответствовать 12 мм, а вертикальных – 10 мм. | К выполнению каменных работ допускают рабочих, прошедших обучение, и инструктаж на рабочем месте. При возведении каменных зданий и конструкций необходимо обеспечить безопасность процесса кладки, эксплуатации подмостей и лесов, подъемников и других строительных машин. Подача кирпича и строительного раствора к месту работы должна быть механизирована. Инструменты и приспособления должны быть в исправном состоянии. Снаружи здания устраиваются защитные козырьки шириной до 1,5 м не разрешается ходить по козырькам. Входы в здание защищают навесами. Использование предохранительных поясов. Высота кладки, которую может выложить каменщик без подмащивания, не должна превышать 1,2 м. При кладке стен толщиной более 0,75 м допускается работать в положении, стоя на стене, но с использованием предохранительного пояса. Кладку карнизов с выносом более 0,3 м выполняют с наружных выпускных лесов. Ширину настила делают на 0,6 м больше внешнего края карниза. При работе башенных кранов опасные зоны ограждают и вывешивают соответствующие надписи. Особые правила безопасности необходимо соблюдать при устройстве опалубки. |  |