Тема урока: Схемы строповки грузов.

Задание: Изучить конспект. Законспектировать в рабочую тетрадь. (конспект приготовить на следующий урок)

Схемы строповки грузов.

Это графическое изображение в аксонометрии поднимаемого груза совместо с  применяемыми  грузозахватными приспособлениями.

Схемы строповки должны выдаваться на руки стропальщикам и крановщикам или вывешиваться в местах производства работ.

Должны быть разработаны и способы обвязки грузов.

Обязательно  нужно разрабатывать схемы строповки в следующих случаях:

- груз не имеет специальных устройств (петель, цапф, рымов) для стропвки;

- груз снабжен специальным устройством для строповки, но может быть поднят с его помощью в различных положениях;

- груз представляет собой детали и узлы машин.

Подъем груза, если не разработана схема строповки, должен производиться в присутствии и под  руководством специалиста, ответственного за безопоасное производство работ.

Строповка железобетонных конструкций.

Применяют: 1,2,3,4 –х ветвевые стропы; 2-х петлевые стропы; кольцевые стропы;

Траверсы; зажимные грузозахватные приспособления.

Бетон воспринимает сжимающие усилия, а арматура воспринимает растягивающие усилия. Вместе работают на сжатие-растяжение.

В ж/б конструкциях есть монтажные петли или окна (строповочные узлы).

Строповка фундаментных блоков, блоков стен подвала, фундаментов стаканного типа и многопустотных плит перекрытия.

Используют двух- и четырехветвевые  универсальные стропы с крюками, которые  цепляют за монтажные петли.  Надо соблюдать общие правила строповки:

- крюки должны свободно заходить в петли;

- крюки надо заводить с  внешней строны изделий в сторону их центра тяжести;

- элементы крепят за все петли, предусмотренные проектом для их подъема;

- ветви строп во время подъема должны иметь одинаковое натяжение;

- угол между ветвями строп не более 900 ;

- не использованные концы многоветвевого стропа нужно закрепить.

Строповка колонн.

Транспортируют и хранят в горизонтальном положении, а устанавливают вертикально. Стропят за верхнюю часть или выше центра тяжести. Для расстроповки, если нет специальных приспособлений, необходимо подниматься на высоту.

При подъеме  из горизонтального в вертикальное положение могут возникать нагрузки, которые могут привести к появлению трещин в бетоне. Поэтому до подъема её обустраивают лестницами и люльками, с которых ведут монтаж.

Применяют для строповки скобы и универсальные траверсы.

Строповка панелей наружных и внутренних стен крупнопанельных зданий.

Панели имеют две или четыре петли и смещенные центры тяжести.

Применяют: специальные балансирные стропы с уравнительными канатами и с дистанционным отцеплением крюков. При зацепке панелей с двумя петлями используют одну пару ветвей, объединенных одним блоком. Панели с четырьмя петлями стропят  попарно, закрепляя крюки каждой ветви за две находящиеся рядом петли.

Строповка и монтаж лестничных маршей.

Лестничные марши с площадками складируют на ребро на подкладках 100 х 150 мм с упорами. Лестничные марши без площадок или ступени укладывают плашмя на подкладках 200 х 150 мм и прокладках 80 х 80 мм, не выше чем в 5 рядов.

Лестничные марши и площадки подают на монтаж в наклонном положении. Для этого используют удлинители стропов, которые присоединяют к ветвям основных стропов со  стороны нижнего конца поднимаемого элемента.

Для захвата лестничных маршей  применяют: крюки; петли-подхваты; вилочные захваты.

Лестничные марши с площадками стропят в несколько приемов: сначала цепляют крюками строп за монтажные петли и переносят в положении хранения «на ребре», а затем кантуют его краном в положение «плашмя» ступенями вверх.  После этого специальными захватами перецепляют марш и подают его на монтаж в положении, близком к проектному.

Строповка лестничных маршей

- Строповка лестничных маршей при погрузке – выгрузке (а),

монтаже (б),

с удлинителем и вилочными захватами (в)

и складирование лестничных маршей с площадками (г)

и лестничных маршей без площадок или ступеней (д).

- 1 – строп; 2 – удлинитель; 3 – вилочный захват; 4 – петля; 5 – страховочный винт

https://ya.ru/video/preview/5040399860791685945?from_type=carousel&parent-reqid=1770738295659729-9586695664801477213-balancer-l7leveler-kubr-yp-vla-23-BAL&text=технология+монтажных+работ+при+возведении+железобетонных+и+металлических+конструкций