10.02.26 Группа МОСДР -25 Предмет Технология штукатурных и декоративных работ

Преподаватель: Чичкина Анна Ивановна

Тема урока: Затирка

Задание:1.  Изучить конспект.

- Законспектировать в рабочую тетрадь. (конспект приготовить на следующий урок)

| Наименование опера-ции | Способ выполнения (рисунок, схема, эскиз) | Материалы (инструменты и приспособле-ния) | Порядок действий | Требование к выполнению | Требования безопасности труда |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Затирка накры-вочного слоя | Затирка «вкруговую» Затирка «вразгонку» | 1. Цементно-известковый раствор (вариант – известковый раствор). 2. Вода. - Терка деревянная с наклеенным слоем поролона. - Ведро оцинкованное - Кисть. | 1. Взять тёрку в правую руку. 2. Прижать тёрку плотно к поверхности штукатурки. 3. Перемещать тёрку круговыми движениями против часовой стрелки; при этом раствор перемещаемый по поверхности, заполняет отдельные впадины и растирает накрывку. 4. Периодически очищать тёрку от налипшего раствора. __________________________ 1. Взять от раствора хорошо очищенную от раствора тёрку в правую руку. 2. Плотно прижать тёрку к поверхности. 3. Выполнять тёркой прямолинейные движения – взмахи, устраняя кругообразные следы затирки «вкруговую». 4. Высохшую поверхность, затёртую «вкруговую», смачивая водой. | Нажимать на тёрку следует с различной силой: там, где поверхности имеет выпуклость - сильнее, где вогнутость - слабее. Взмахи рукой производить от потолка до середины стены и от середины стены до пола. Затирку «вразгонку» производить на небольших участках(0,5-1,0м) сразу же затирки «вкруговую» | 1. Штукатур должен содержать рабочее место в порядке и чистоте в течении рабочего дня, не загромождать его. Перед началом работы штукатуру необходимо: - осмотреть рабочее место, убрать ненужные предметы и материалы, освободить проходы; - проверить исправность инструментов и приспособлений; 2. Во время нанесения раствора на поверхность вручную, способом набрасывания, следует находиться сбоку. 3. Требования к инструменту: - Деревянные рукоятки применяемых инструментов должны быть из древесины твердых пород, гладко обработаны, подогнаны и надежно закреплены. Запрещается применять ручной инструмент имеющий: - выбоины, сколы, рабочих концов. - заусенцы, острые ребра в местах зажима рукой. - трещины отколы. По окончанию работы: Ручной инструмент очистить и убрать в предназначенной место. Привести в порядок рабочее место. |