11.02.2026  1-ОР-23 Бережливое производство Гаврилина О.О.

Оформить конспект. Ознакомиться с условными обозначениями.

### Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping)

Картирование потока создания ценности - это достаточно простая и наглядная графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Карта потока создания ценности дает возможность сразу увидеть узкие места потока и на основе его анализа выявить все непроизводительные затраты и процессы, разработать план улучшений. Вариант этапов картирования потока создания ценности представлен на рис. 2.

Выбор объекта картирования

Построение карты текущего состояния процесса

Анализ потока производства

Создание карты будущего состояния процесса

Разработка плана по улучшению

Рис. 2. Этапы картирования потока создания ценности

Происхождение сопоставления потоков создания ценности

Истоки картирования потока создания ценности (в то время известного как «материальные и информационные потоки») можно проследить до Метода визуального картирования, используемого Toyota Motor Corporation для понимания материальных и информационных потоков внутри организации.

Термин «поток создания ценности» был впервые введен Джеймсом Уомаком, Дэниелом Джонсом и Дэниелом Роосом в их книге «Машина, которая изменила мир в 1990 году». Он был дополнительно популяризирован в Lean Thinking Джеймсом Уомаком и Дэниелом Джонсом в 1996 году.

Согласно им, поток создания ценности – это «набор конкретных действий, необходимых для реализации конкретного продукта через три критические задачи управления любым бизнесом: задачу решения проблем, задачу управления информацией, задачу физической информации».

В книге «Учимся видеть» (Learning to See, 1998) Майк Ротер и Джон Шейк подробно описали применение этого метода в производстве. Затем, в 2004 году, Бо Кейт и Дрю Лохер обсуждали широкое применение картирования потока создания ценности в офисных и административных процессах.

Что такое картирование потока создания ценности?

Проще говоря, карта потока создания ценности – это способ визуализировать шаги, необходимые для преобразования запроса клиента в товар или услугу, или, другими словами, путь производства продукта от поставщика к клиенту.

Карту потока создания ценности, которая предлагает целостное представление о процессе или системе, можно нарисовать в любом масштабе; чтобы отобразить простой административный процесс, а также сложный процесс производства и продаж на глобальном уровне. Это помогает определить шаги, не добавляющие ценности, которые должны быть устранены, и области в процессе, которые должны быть улучшены для достижения лучших и более быстрых результатов при меньших затратах в более безопасной рабочей среде.

Карту потока создания ценности можно разделить на 3 сегмента,

- Производственный или технологический поток

В этом разделе, Как и в традиционной технологической схеме процесса, поток процесса рисуется слева направо. Если есть подзадачи или параллельные задачи, они также должны быть нарисованы слева направо под основным потоком. В нарисованном таким образом потоке, легче отличить основные задачи, которые возникают снова и снова на протяжении всего процесса, от второстепенных шагов.

- Информационный или коммуникационный поток

В этом разделе (в верхней части карты) показаны все коммуникации, как формальные, так и неформальные, которые происходят в потоке создания ценности. Нет никакого стандартизированного потока коммуникации, поскольку коммуникация может течь в любом направлении.

- Временные рамки и расстояния

Временные линии отображаются в нижней части карты потока создания ценности. Этот набор строк передает связанные с временем данные, измеренные в процессе улучшения процесса. В то время как верхняя строка указывает время выполнения процесса, нижняя строка указывает общее время цикла (некоторые карты содержат содержание труда вместо времени цикла; в этом случае строка называется общим содержанием работы). Другая линия, расположенная в нижней части карты, показывает расстояние перемещения (продукта или работы или людей, перемещающихся) через процесс.

Будучи эффективным инструментом оценки существующих бизнес или рабочих процессов, картирование потока создания ценности может быть полезным для компаний всех уровней:

	Они дают представление о перспективах клиента;

	Общий язык для наблюдения и изучения потока создания ценности;

	Обеспечьте целостное представление обо всем процессе необходимом для доставки продукта клиенту;

	Помогают с первого взгляда обнаружить неэффективность процесса;

	Помогают сотрудникам глубже понять систему работы;

	Это мощный инструмент для улучшения производственных процессов производства.

Символы Отображения Потока Создания Ценности

Существуют стандартные символы, используемые при составлении карт потока создания ценности. Они обычно используются для отображения производственных процессов. Однако в VSM вы можете разработать свои собственные символы для представления различных компонентов в процессе для легкого понимания. До тех пор, пока команда, участвующая в процессе сопоставления, знакома с используемыми символами, вы можете создавать свои собственные символы в соответствии с потребностями вашей собственной организации.

В таблице 2 приведены наиболее часто используемые символы VSM

Таблица 2 - Символы процесса отображения потока создания ценности

|  | Значок Клиента/Поставщика При размещении в верхнем левом углу он представляет поставщика, а при размещении в верхнем правом углу он символизирует клиента. |
| --- | --- |
|  | Выделенный значок технологического потока Символизирует непрерывный поток материала через отдел, процесс, операцию или машину. |
|  | Значок общего процесса Представляет собой процесс, операцию, рабочий центр или отдел, совместно используемый другими семействами потоков создания ценности. |
|  | Значок окна данных Размещенные под значками, несущими значимые данные (например, количество произведенных в день отходов, время цикла и т. д.), необходимые для анализа и наблюдения за системой. |
|  | Значок Workcell Используется для обозначения нескольких процессов, интегрированных в производственную рабочую ячейку. |

В таблице 3 приведены материальные символы.

Таблица 3 Отображение Потока Создания Ценности Материальные Символы

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Значки инвентаря Представляет собой инвентаризацию между двумя процессами. |
|  | Значок отгрузки Символизирует движение сырья от поставщика к фабрике и готовой продукции от фабрики к покупателю. |
|  | Значок нажимной стрелки Может использоваться для обозначения " выталкивания’ материала из одного процесса в другой. |
|  | Значок супермаркета Также известный как канбан стокпоинт, он является символом супермаркета. |
|  | Значок вытягивания материала Этот значок используется, когда супермаркеты подключаются к нижестоящим процессам. |
|  | Значок FIFO lane Представляет собой систему инвентаризации "первый вход-первый выход", которая ограничивает входные данные. "Макс" указывает максимальное количество предметов, которым может быть разрешено пройти через полосу FIFO. |
|  | Иконка "запас прочности" Представляет собой запас прочности, который может быть использован для защиты системы при возникновении сбоев, таких как простои, сбои системы и т. д. |
|  | Значок внешней отгрузки Символизирует отгрузку сырья поставщику/ от поставщика или готовой продукции заказчику. |

В таблице 4 приведены информационные символы

Таблица 4 - Информационные символы отображения Потока Создания Ценности

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Значок производственного контроля Символизирует Центральный отдел планирования производства или контроля. |
|  | Значок ручной информации Представляет собой общий информационный поток из записок, отчетов и т. д. |
|  | Значок электронной информации Отображает поток электронной информации, такой как интернет, LANs, WANs и т. д. |
|  | Значок производственного Канбана Используется для указания количества, которое должно быть произведено в соответствии с требованиями заказчика. |
|  | Значок вывода Канбана Символизирует инструкции по передаче деталей из супермаркета в приемный процесс. |
|  | Значок сигнального Канбана Используется для указания количества товаров в партии, которые необходимо произвести, чтобы пополнить их запасы в супермаркете. |
|  | Значок сообщения канбан Представляет расположение, в котором находятся сигналы Канбана для раскладки. |
|  | Значок последовательного вытягивания Представляет собой вытягивающую систему, которая предлагает инструкции к процессам подсборки для производства продукта без использования супермаркета. |
|  | Значок выравнивания нагрузки Инструмент, который можно использовать для пакетной обработки Канбанов для выравнивания объема производства. |
|  | Значок MRP / ERP Указывает планирование с использованием планирования материальных ресурсов и корпоративного планирования ресурсов |
|  | Перейти посмотреть значок Относится к использованию визуальных средств для сбора информации |
|  | Значок вербальной информации Указывает на поток вербальной и личной информации. |

В таблице 5 приведены общие символы.

Таблица 5-Отображение Потока Создания Ценности Общие Символы

| Символ | Значение символа |
| --- | --- |
|  | Значок взрыва кайдзен Используется для выделения улучшений, которые должны быть сделаны в конкретных процессах для достижения будущей карты состояния. |
|  | Значок оператора Представляет собой требование присутствия оператора в определенном месте. |
|  | Значок другой информации Значок для обозначения другой полезной или потенциально полезной информации |

Анализ карты потока создания ценности и лучшие практики

Карта потока создания ценности описывает последовательность от ввода сырья до поставки готовой продукции или услуг клиенту. Этот процесс отображения можно разделить на 4 этапа, которые подробно описаны ниже.

  - Подготовка

Подготовительный этап имеет решающее значение для успешной реализации идеальной государственной карты. Этот шаг включает в себя сбор компетентной команды для проведения процесса картирования. Хотя команда должна включать в себя кросс-функциональных участников, наличие менеджера потока создания ценности, который будет руководить командой и устанавливать руководящие принципы, облегчит задачу.

В течение подготовительного периода команда и менеджер должны оценить масштаб картографического мероприятия, решить бизнес-задачи и подготовить планы на случай трудностей, с которыми может столкнуться команда.

Не менее важно определить семейство продуктов, которые будут нанесены на карту. Семейство продуктов включает в себя группу продуктов или услуг, которые разделяют одни и те же этапы процесса. Рисование всех ваших продуктовых потоков на одной карте усложнило бы ситуацию; поэтому всегда описывайте одно семейство продуктов на одной карте.

Совет: используйте матрицу продуктов или услуг для определения семейств продуктов или услуг

  - Карта Текущего Состояния

Карта текущего состояния служит отправной точкой для совершенствования процесса. Карта текущего состояния визуализирует процесс  в его существующем состоянии. Это помогает выявить неэффективные и расточительные практики в существующей системе и найти пути их устранения. Рисование карты текущего состояния требует сбора информации о производственном пути продукта. Для этого вам нужно пройти вниз по пути, который проходит продукт, когда он проходит через производственную фабрику.

Во-первых, нарисуйте грубый набросок всего потока создания ценности (информации и материального потока), чтобы помочь всем участникам понять скелет карты.

Начните с самых нижестоящих процессов (с клиентского конца) и двигайтесь вверх по течению, когда вы рисуете текущую карту состояния. Соберите следующие данные, куда двигаться дальше:

    - Общее время за рабочий день

    - Регулярно планируемые простои, такие как обеденные перерывы или встречи

    - Количество людей, работающих в этом процессе

    - Количество работ, выполняемых человеком в течение суток

    - Количество вариаций продукта

    - Размер упаковки

    - Время цикла (от начала процесса до его завершения)

    - Время ожидания в очереди (как долго рабочая единица ожидает, пока нисходящий процесс не будет готов к работе с ней)

Как только данные процесса будут собраны, можно приступить к рисованию карты текущего состояния

Шаг 1

Начните с отображения внешнего (или внутреннего) клиента и поставщика в верхней части страницы. Если клиент и поставщик разделены, нарисуйте значок поставщика в верхнем левом углу, а клиент-в верхнем правом углу. Затем перечислите их требования.

Шаг 2

Нарисуйте процессы входа и выхода в поток создания ценности (крайняя правая и крайняя левая части страницы).

Шаг 3

Создайте оболочку карты, начертив процессы (начиная с самой дальней нисходящей точки) между процессами входа и выхода.

Шаг 4

Перечислите все атрибуты процессов. Шаг 5

Добавьте время очереди между каждым процессом. Используйте одну и ту же единицу измерения для всех времен очереди (часов или дней).

Шаг 6

Перейдите	к	составлению	карты	всех	коммуникационных	потоков, возникающих в потоке создания ценности.

Шаг 7

Чтобы определить тип рабочего процесса, добавьте значки push или pull.

Шаг 8

Добавьте любые другие данные, оставшиеся для завершения карты

Хотя эта последовательность действий является общей, всегда можно изменить ее в соответствии с потребностями потока создания ценности вашей собственной организации.

III Карта Будущего Состояния

После того как текущая карта состояний задокументирована и определены показатели бережливого производства (которые необходимы для достижения поставленных целей бережливого производства), следующим шагом является построение будущей карты состояний. При составлении карты текущего состояния вы сможете определить области перепроизводства и отходов в текущей производственной системе. Эта информация, которую вы собираете, становится основой вашей будущей карты состояния.

IV Планирование и реализация

Последний шаг – это создание плана действий для реализации идеального производственного пути, который вы разработали с помощью карты будущего состояния. Лучший способ сделать это – разбить карту будущего состояния на более мелкие сегменты и приступить к реализации изменений в пределах одного сегмента за один раз.

План работы должен содержать измеримые цели, а также контрольные точки. Когда будущая карта состояний будет реализована, вы сможете создать новую и улучшенную карту текущего состояния, и чтобы продолжать генерировать лучшие результаты, цикл должен продолжаться.

Совет: проводите ежегодный обзор потока создания ценности для отслеживания улучшений

- Ошибки сопоставления потока создания ценности, которых следует избегать:

  - Разделение задачи сопоставления между различными отделами в надежде сшить отдельные сегменты вместе позже в конце. Это все усложняет. При проведении анализа потока создания ценности очень важно иметь межфункциональную команду, которая работает вместе во время картографического мероприятия. Убедитесь, что все участники картографического мероприятия имеют хорошее образование в области VSM. И должен быть руководитель (менеджер карт потока создания ценности), который может руководить командой на протяжении всего процесса.

  - Пропуская текущий шаг отображения состояния. Если команда не потратит достаточно времени на сбор точных данных о текущем состоянии и их тщательный анализ в течение этого периода, то реализация будущей карты состояния не будет успешной.

Рисование карт потока создания ценности без метрик. Как упоминалось ранее, VSM состоит из трех частей: рабочий процесс, информационный поток и временная шкала. Без временной шкалы невозможно измерить время, которое требуется людям в процессе выполнения задач или получить представление об ошибках, которые могут привести к организационному хаосу. Без метрик также трудно измерить, насколько вы продвинулись