МЕХАНИЧЕСКИЕ   ПЕРЕДАЧИ  И  ПРИВОДЫ. ОСНОВНЫЕ    КИНЕМАТИЧЕСКИЕ    И СИЛОВЫЕ    СООТНОШЕНИЯ  В  ПЕРЕДАЧАХ.
Каждая машина имеет 3 основные части:
1. [image: image1.emf]передаточный механизм (передача)
2. двигатель
3. исполнительный (рабочий) орган
Устройство для приведения в действие машины называется приводом.

Привод состоит из:

- двигателя

-силовой передачи

-системы управления

Передача – механизм, служащий для передачи движения от двигателя к исполнительному органу, как правило, с преобразованием скорости и изменением вращающегося момента.
Основные функции механических передач:

1. изменение скорости

2. изменение направления движения

3. преобразования вида движения: вращательного в поступательное и наоборот, равномерное в прерывистое

4. приведение в движение одним двигателем нескольких механизмов
           КЛАССИФИКАЦИЯ       ПЕРЕДАЧ

1. по принципу действия

- передача с зацеплением (зубчатые, червячные, цепные)
[image: image2.emf][image: image3.emf]                                                   

- передачи трением (фрикционные, ременные)
[image: image4.emf][image: image5.emf]    

2. по способу соединения ведущего и ведомого звеньев

-передача непосредственного контакта (зубчатые, червячные, фрикционные)

- передача гибкой связью (цепные, ременные)
[image: image6.emf] 

В механической передаче звенья, передающие вращающий момент, называются ведущими, а воспринимающие – ведомыми. 

Параметры передачи, относящиеся к ведущим звеньям, обозначаются с индексом 1, а к ведомому – с индексом 2.

d1 и d2 – диаметры ведущего и ведомого звеньев;
ω1,T1;ω2,T2 – угловые скорости и вращающие моменты на ведущем и ведомом валах.

Вращающийся момент на ведущем валу T1  является моментом движущихся сил, его направление совпадает с направлением вращения вала. Момент на ведомом валу T2 является моментом сил сопротивления, поэтому  его направление противоположно направлению  вращения вала.

Отношение  угловых  скоростей  называется  передаточным числом

                         ω1 /ω2 = u     (u >1)
        ХАРАКТЕРИСТИКИ   МЕХАНИЧЕСКИХ     ПЕРЕДАЧ

                                        ( основные)
1. мощность на выходном валу P2

2. быстроходность – угловая скорость выходного вала ω2  или его частота вращения n2
3. передаточное число u
Передачу, понижающую угловую скорость (частоту вращения) называют редуктором, повышающую – мультипликатором.

[image: image7.emf]
ω2<ω1
[image: image8.emf]
ω2>ω1
           ХАРАКТЕРИСТИКИ   МЕХАНИЧЕСКИХ   ПЕРЕДАЧ

                                      ( дополнительные)

1. механический КПД  передачи
                                                 η = p2/p1

2. окружная скорость ведущего и ведомого звена, м/с 

                                          υ = ωd/2
     3. окружная сила, Н

                                      Ft = P/υ = 2T/d
3. вращающий  момент, Н·м
      Т = Р/ω = Ft·(d/2)   P-Вт; d-м; ω-рад/c
                 МЕХАНИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ БЫВАЮТ:

1.одноступенчатые

[image: image9.emf]
2. многоступенчатые

[image: image10.emf]
Общее передаточное число многоступенчатой передачи равно произведению частных передаточных чисел отдельных ступеней:

                         uобщ = u1· u2 ·…un
При этом КПД→ ηобщ = η1 · η2 ·…ηn
Если в составе передач находятся другие устройства, где возможна потеря мощности (муфты, подшипники…), то это учитывается при расчете общего КПД.

Раздел №2:   Кинематические  схемы  приводов  машин.
Принципы устройства машин и их приводов, а так же принципы их работы и  анализируют с помощью кинематических схем, на которых представляют в определенной взаимосвязи совокупность кинематических элементов.

                ОБОЗНАЧЕНИЕ  ЭЛЕМЕНТОВ  ПРИВОДА    НА       


   КИНЕМАТИЧЕСКИХ СХЕМАХ

[image: image11.emf]
  НАПРИМЕР
Закрытая одноступенчатая цилиндрическая прямозубая передача

[image: image12.emf][image: image13.emf]
Закрытая двухступенчатая прямозубая передача

[image: image14.emf]
[image: image15.emf]
[image: image16.emf]Клиноременная передача

Закрытая червячная передача (червячный редуктор)

[image: image17.emf]
Привод ленточного транспортера
[image: image18.emf]
