13.02.26г.   3-ОР-21. Горные машины и комплексы .Чжаншуки.Т. А 
Урок №34. Тема: Экскаватор ЭКГ-5. Общее устройство, конструкция узлов. (конспект).

Экскаватор ЭКГ-5А и его модификации.

Экскаватор выпускается заводами ЗУТМ, ЭКГ-5А выпускает Красноярский завод тяжёлого машиностроения и сборка осуществляется на Ижорских заводах.

Техническая характеристика ЭКГ-5А.

| Угол наклона стрелы | 45 град |
| --- | --- |
| Длина стрелы | 10,5 м |
| Длина рукояти | 7,8 м |
| Максимальный радиус копания | 14,5 м |
| Максимальная высота копания | 10,3 м |
| Нр (по зубьями ковша) | 12,65 м |
| Н экскаватора по балкам стрелы | 10,92 м |
| Клиренс по поворотной раме | 1,85 м |
| Высота экскаватора по двуногой стойке | 8,16 м |
| Высота надстройки конструкции-экскаватора | 5,47 м |
| Ширина экскаватора с учётом кабины | 5,26 м |
| Длина гусеничного хода | 6 м |
| Ширина гусеничного хода | 5,25, 5,45 м |
| Ширина гусеницы | 900 мм; 1100 |
| Клиренс по нижней раме | 360 мм |
| Ёмкость ковша | 5,2; 3,2; 6,3 м3 |
| Расчётная продолжительность рабочего цикла при угле поворота 90 град | 23 с |
| Скорость передвижения | 550 м/ч |
| Мощность сетевого двигателя | 250 кВт |
| Мощность привода подъёмной лебёдки | 200 кВт |
| Мощность привода напора | 54 кВт |
| Мощность механизма поворота | 2х60 кВт |
| Привод хода | 54 кВт |
| ТСН | 40 кВА |
| Масса экскаватора без противовеса | 154 т |
| Масса противовеса | 40 т |

Конструктивные особенности ЭКГ-5А.

- Зубчато-реечный напор.

- Механизм напора расположен на стреле.

- Поворотная платформа имеет 4 части.

- Воздухосборник находится под настилами ПП.

- Экскаватор имеет 1 ходовой двигатель.

- Подъёмная лебёдка имеет ленточный тормоз, установленный на выходном валу одноступенчатого шевронного редуктора.

- Стреловая лебёдка не имеет собственного привода.

- МОДК имеет одноступенчатый редуктор.

- Ковш не имеет боковых вставок.

- ТСН высокая сторона 6 кВ, низкая сторона 230В.

- На ЭКГ-5А применяется асинхронный сетевой двигатель.

Гусеничный ход малоопорный, система двухгусеничная.

Гусеничные рамы крепятся к нижней раме экскаватора с помощью 6-ти клиньев и 18-ти высокопрочных болтов. В гусеничные рамы запрессовываются оси опорных катков, опорные катки и натяжные колёса левой и правой гусениц установлены на подшипниках скольжения, натяжная ось соединяет натяжные колёса левой и правой гусениц, натяжение гусениц происходит с помощью лебёдки бульдозера или ковшом экскаватора. В натянутом положении гусеницы фиксируются прокладками и болтами.

Нижняя рама экскаватора – базовая деталь, на которой устанавливается на лобовой части гидросистема ЭКГ-5А – закрытая кожухом.

В задней части нижней рамы крепится эл. двигатель хода, ходовой редуктор, вверху крепятся на нижней раме части ОПУ: нижняя отливка ЦЦ, зубчатый венец и нижний рельс, крепление происходит с помощью сварных швов и болтов.

Канаты экскаватора ЭКГ-5А.

Подъёмный канат применяется марки 39,5 Г-1-Б-180 или 39,5 Г-В-О-Н-180. Длина каната 58 м.

Стреловой канат 30 Г-В-О-Н-170 длина 125м.

Канат открывания днища ковша 11,5 Г-1-М 180 длина 10,5 м.

Устройство защиты стрелы длиной 11 м и марка 6Ж.

Поворотная платформа ЭКГ-5А.

Поворотная платформа состоит из 4-х частей:

- Корпус противовеса

2 Центральная силовая площадка

3,4  Левая и правая боковые площадки.

В центральную площадку вварены 2 стакана для выходного вала механизмов поворота, а также установлена верхняя отливка Ц,Ц, (тело Ц,Ц,). Тело Ц,Ц крепится с помощью стопорных планок – 2 шт и во время работы экскаватора не поворачивается относительно верхней отливки.

Центральная площадка имеет продольные и поперечные балки, которые являются балками жёсткости, на них выполняются подрамники для установки силового оборудования. Под главный преобразовательный агрегат, под подъёмный механизм.

Части поворотной платформы соединяются между собой монтажными сварными швами и высокопрочными болтовыми соединениями.

Корпус противовеса разделён на 10 отсеков, суммарная ёмкость 13,05 м3. В качестве противовеса используют чугунные шары и песчано-гравийную смесь с добавлением металла, например обрезки рельс. Каждый отсек имеет квадратный люк размером 250х250 мм. Заполнение отсеков должно быть равномерным, масса противовеса 40 – 41 т.

Подвеска стрелы.

Представляет собой 8-ми кратный полиспаст, одна ветвь которого крепится на двуногой стойке (свободная ветвь), а вторая запасовывается на барабане стреловой лебёдки, которая находится внутри металлоконструкции ПП. Лебёдка не имеет собственного привода, включается в работу крайне редко, только при подъёме и опускании стрелы. Срок службы лебёдки равен сроку службы экскаватора. Привод лебёдки осуществляется от эл. двигателя механизма подъёма через объёмную цепную передачу и одноступенчатый червячный редуктор, лебёдка оборудована тормозом.

Механизм поворота.

Состоит из 2-х одинаковых агрегатов, в каждом агрегате имеется:

- Двигатели постоянного тока вертикального исполнения;

- Двухступенчатый редуктор с горизонтально расположенными цилиндрическими шестернями;

- Масляный насос, шестерёнчатый для принудительной смазки зубчатых колёс. Верхние подшипники смазываются смазкой густой, нижние – жидкой смазкой редуктора. Смазывающие материалы Литол 24. Индустриальное И20А и И40А. Большинство современных экскаваторов имеют устройство для подогрева масла в редукторах.

- Выходной вал с бегунковой шестерней.

Муфта предельного момента.

Встраивается в механизм напора колодочного типа, установлена на промежуточном валу напорного механизма, предотвращает поломку детали напорного механизма в случае чрезмерного напорного усилия.

Обратная связь: tanya.chzhanshuki@gmaij.com