13.02.2026 8-ЗУ-25 Физика Гаврилина О.О.

Выполняет 2 подгруппа.  Как обычно, на листочках формата А4

Лабораторная работа №9 .

Тема: «Определение удельного сопротивления материала, из которого сделан проводник»

Цель: измерить удельное сопротивление материала, из которого изготовлен проводник.

Приборы и материалы: источник тока, амперметр, вольтметр, штангенциркуль, или микрометр, линейка, исследуемый проводник, ключ, реостат, соединительные провода

Теория: удельное сопротивление материала является электрической характеристикой материала, позволяющий определить сопротивление изготовленного из него проводника по формуле: R=ρlS ,  где -удельное сопротивление проводника, Ом*м,

l- длина проводника, м, S-площадь поперечного сечения проводника, м2;

R– сопротивление проводника, Ом.

Для проводника цилиндрической формы площадь поперечного сечения: S = d2/4. Сопротивление можно определить опытным путём, измеряя силу тока проводника и

напряжение на нём по закону Ома: I=UR. Зная сопротивление проводника, можно найти удельное сопротивление материала этого проводника по формуле  ρ= π*d2 *R4*l

Ход работы

- Начертить схему электрической цепи.

- Собрать электрическую цепь

- Определить цену деления и погрешность контролирующих приборов

- Снять показания амперметра и вольтметра;

- Рассчитать сопротивление проводника, используя закон Ома для участка цепи

- Измерить диаметр проводника микрометром или штангенциркулем.(d=0,16мм)

- Рассчитать площадь сечения проводника по формуле

- Измерить длину проводника (l=1м)

- Рассчитать удельное сопротивление проводника, используя формулу сопротивления.

- По удельному сопротивлению

определить вид материала проводника, используя таблицу

- Проверить правильность выбранного материала проводника, используя формулу сопротивления и закон Ома. Расчетная сила тока не должна превышать  показаниям  прибора.

- Вывод: что измеряли, рассчитывали  и какой получили результат.

- Контрольные вопросы:

1.Газовый разряд – это…

2.Термоэлектронная эмиссия- это…

3. Формулировка и математическая запись закона Фарадея(закон электролиза)

4. Характеристика электрического тока и математическая запись.

таблица 2