5-ОПИ-22

13.02.2026

# Задание: 1. Изучить теоретический материал

2. Подготовить конспект в тетради

Тема: Измерение гранулометрического состава

продуктов дробления

В настоящее время используют два способа контроля крупности руды:

1) рассев на грохотах с последующим взвешиванием надрешетной и подрешетной фракций;

2) измерение влияния потока руды на инородное тело, помещенное в этот поток.

Первый способ прост, и затруднения возникают лишь в связи с тем, что для его осуществления требуется большое количество оборудования. Поэтому такой способ применяется там, где все необходимое оборудование установлено в связи с технологической необходимостью (например, если после дробилки имеется грохот для выделения минусового класса).

Второй способ заключается в следующем. Если на пути падения потока материала поместить твердое тело (плиту), то на это твердое тело будет действовать сила, пропорциональная средней крупности материала. При этом плита должна всегда полностью находиться в потоке.

К такому же выводу можно прийти, если рассматривать силу, действующую на неподвижное узкое тело, находящееся в потоке движущегося материала, например на конвейере. При этом средняя сила пропорциональна среднему радиусу частиц:

F = kRср.                                          (3.11)

Для контроля напряжений в упругой плите можно применять пьезоэлектрические индукционные датчики.

Датчик можно помещать не непосредственно под поток, а анализировать пробу, отбираемую пробоотборником и высыпаемую с постоянной высоты на пластину датчика.

Такие датчики разработаны как с использованием неподвижных пластин или стержней, так и с периодически погружаемыми в поток пластинами и стержнями.

Кроме того, предлагаю вам пройти по ссылкам и познакомиться с последними разработками систем оценки гранулометрического состава горной массы:

https://dprom.online/mtindustry/avtomaticheskij-kontrol-gransostava-droblyonoj-rudy-na-of-mgoka/  - Автоматический контроль грансостава дроблёной руды на ОФ Михайловского ГОКа

https://www.mallenom.ru/products/proslezhivaemost/viskontgranuly/  - ВИСКОНТ.Гранулы -  интеллектуальная система контроля крупности гранулометрического состава горной массы на конвейерной ленте.

ВИСКОНТ.Гранулы -  интеллектуальная система контроля крупности гранулометрического состава горной массы на конвейерной ленте. Разработана на основе технологии сверточных нейронных сетей, что позволяет достигать высокой точности определения гранулометрического состава до 97% в тяжелых промышленных условиях.

Программное обеспечение для непрерывной оценки гранулометрического и фракционного состава горной массы в основе системы ВИСКОНТ.Гранулы включено в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД (реестр российского ПО).

На стадии дробления и измельчения до допустимых технологическим процессом фракций и стадии рудоподготовки важным этапом является определение гранулометрического состава всего материала. Задача чрезвычайно важная, поскольку стадия рудоподготовки — самый энергозатратный процесс, а остановка по причине забутовки, или застревания материала чревата многочасовыми простоями буквально всего производства, что в денежном выражении может исчисляться в миллионах рублей.

На большинстве отечественных горно-обогатительных и металлургических предприятий задачи гранулометрического контроля сырья решаются с помощью ситового анализа или выборочного визуального контроля технологом. Оба метода не обеспечивают возможность непрерывного контроля качества продукции на конвейере с возможностью адаптивного управления процессом добычи и обогащения горных масс. Кроме того, контроль технологом не свободен от возникновения ошибок, обусловленных человеческим фактором. Точность принимаемых работником решений о гранулометрическом составе сыпучих материалов и их габаритных размерах составляет в среднем около 70-80%. Система на основе машинного зрения позволяет добиться точности до 97%.

Гранулометрия, выполняемая системой ВИСКОНТ.Гранулы, позволяет производить оценку материала на всей поверхности, в отличие от выборочного контроля оператором. Система осуществляет визуальный контроль конвейерной ленты, по которой движется руда. Посредством глубоких нейросетевых моделей производится оценка содержимого конвейерной ленты.

Функционал системы:

- Детектирование гранул в видеопотоке

- Анализ размера гранул

- Классификация обнаруженных гранул по установленным классам

- Сбор статистических данных по классам крупности за настраиваемый промежуток времени

- Обнаружение негабаритов в гранулометрическом составе

- Фиксация событий (превышение гранулометрического состава, обнаружение негабарита) в базе данных (БД)

- Гибкая система добавления классов гранул с указанием интервала размеров и допустимых пределов в гранулометрическом составе

- Сохранение статистики в БД

- Формирование отчета за настраиваемый период времени в Excel и PDF-формате

Алгоритмы машинного зрения позволяют распознавать в потоке руды крупные включения, которые могут представлять опасность для протекания технологического процесса. После обнаружения и классификации крупных объектов алгоритмом генерируются информирующие сигналы с фото- и видеофиксацией и, при необходимости, управляющие, тогда останавливается весь конвейер

Результаты внедрения системы:

- Возможность адаптивного управления производственным процессом. Система позволяет практически избавиться от переизмельчения материала, за счет ситуационного управления - в зависимости от того какой крупности идет материал появляется возможность в режиме реального времени отправлять горную массу на необходимый процесс обогащения

- Контроль объёма: оптимизация производства за счёт постоянного измерения объёма транспортируемой горной массы. Исходя из нагрузки конвейера и ее отслеживания оператором появляется возможность выстраивать процесс обогащения ситуационно, что позволяет так же снизить производственные расходы

- Обнаружение пустых мест на конвейере, чтобы получать оповещение о закупоривании желобов и заторах.

- Анализ гранулометрического состава: оптимизация загрузки дробилок благодаря непрерывному высококачественному анализу гранулометрического и фракционного состава материала и его объема

- Уменьшение процента брака готовой продукции (за счет определения посторонних включение и ситуационного анализа).

- Предотвращение аварийных ситуаций

- Снижение расходов на лабораторные исследования фракций

- Оптимизация работы и контроль качества добываемой руды

- Исключение влияния человеческого фактора

Этапы внедрения системы:

- Установка и настройка оборудования на объекте

- Установка и настройка программных библиотек и интерфейсов под особенности проекта

- Набор обучающей выборки и дообучение моделей

- Интеграция с ИС Заказчика

Области применения:

- Горнодобывающая промышленность

- Металлургия

- Горно-обогатительные комбинаты (ГОК)

- Угольная промышленность

- Добыча драгоценных металлов

Состав системы: