Л-6.  Открытые горные выработки. Классификация капитальных траншей

Для дистанционного обучения

- Сделать конспект лекции в тетради

- Начертить в тетради Рисунки 1 и 2

- Остальные рисунки распечатать и вклеить в тетрадь

Горная выработка – искусственная полость в земной коре и на поверхности, созданная для ее исследования, поисков и разведки, извлечения полезных ископаемых, инженерно-строительных и других целей.

По отношению к современному рельефу горные выработки разделяются на открытые и подземные.

К открытым горным выработкам относятся – траншеи, канавы, котлован.

Траншея — это открытая горная выработка, имеющая трапециевидное поперечное сечение и значительную длину по сравнению с её шириной и глубиной. Она ограничена снизу подошвой (дном), а с боков — наклонными плоскостями (бортами) по длине и торцами по ширине.

Траншеи подразделяются на:

Капитальная траншея – открытая наклонная горная выработка, предназначенная для вскрытия рабочих горизонтов. (Рисунок 1)

Разрезная траншея – горизонтальная открытая горная выработка, предназначенная для подготовки вскрытых горизонтов к разработке горной массы и создания фронта работ на уступах. (Рисунок 2)

Классификация капитальных траншей

По расположению относительно контура карьера:

- Внешние — проходят вне контура карьера.

- Внутренние — располагаются внутри конечного контура карьера.

По числу обслуживаемых уступов:

- Отдельные (независимые) — вскрывают только один уступ.

- Групповые — обслуживают группу уступов.

- Общие (зависимые) — вскрывают все уступы карьера.

По назначению:

- Одинарные — служат для движения гружёного и порожнего транспорта (встречное движение).

- Парные — две траншеи, где одна используется только для движения гружёных транспортных средств, а другая — только для порожних (поточная схема).

По сроку службы:

- Стационарные — постоянно расположены за контуром или на бортах в конечном положении.

- Скользящие (временные) — перемещаются вместе с рабочим бортом карьера по мере его подвигания.

По углу наклона:

- Наклонные — с уклоном не более 20‰, предназначены для движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

- Крутые — с уклоном более 20‰, используются для размещения конвейеров, скиповых и клетевых подъёмников.

По форме трассы:

- Простые — имеют одно направление по всей длине.

- Сложные — состоят из нескольких участков разного направления. К сложным относятся петлевые, спиральные и тупиковые траншеи.

Выбор типа капитальной траншеи зависит от множества факторов: глубины и формы месторождения, числа уступов, вида используемого транспорта, горно-геологических условий и других параметров.

Рисунок 1 – капитальная траншея

Рисунок 2 – разрезная траншея