Дистанционная лекция

ПР № 2. Штукатурные нормо-комплекты

ПР № 3. Техническая характеристика штукатурно-затирочных машин

Здравствуйте! Сегодня разберём две темы, которые идут рука об руку: что нужно собрать на объект для штукатурных работ и каким образом механизировать самую трудоёмкую операцию — затирку.

ПР № 2. Штукатурные нормо-комплекты

Что это такое

Нормо-комплект — это заранее подобранный набор оборудования, ручных машин, инструмента, инвентаря, контрольно-измерительных приборов и средств защиты, рассчитанный на бригаду определённой численности. Цель — чтобы бригада пришла на объект и сразу имела всё необходимое, без задержек на «принеси-отнеси». meganorm.ru +1

Из чего состоит нормо-комплект

Комплект делится на шесть групп:

1. Оборудование и средства механизации

- штукатурная станция или растворосмеситель (для механизированного нанесения);

- растворонасос;

- штукатурно-затирочная машина;

- преобразователь частоты тока (если машина работает на 200 Гц / 42 В). meganorm.ru +1

2. Ручные машины

- перфоратор (для подготовки поверхности, насечки);

- ручная штукатурно-затирочная машина.

3. Ручной инструмент

- кельма штукатурная (трапециевидная, 120–200 мм) — основной инструмент набрасывания и разравнивания;

- ковш штукатурный — для набрасывания раствора на большие площади;

- сокол (щит ≈ 400×400 мм) — площадка для порций раствора;

- правило (1,5–2 м) — разравнивание по маякам;

- полутёрок деревянный или полиуретановый — предварительное разравнивание;

- тёрка — финишная затирка;

- гладилка стальная — железнение и заглаживание;

- отрезовка — обработка узких участков. texprom.shop +1

4. Инвентарь

- ящик-контейнер или ёмкость для раствора;

- ведра;

- растворная тара (для машинного способа);

- вышка-тура или стремянка (при работе на высоте). meganorm.ru +1

5. Контрольно-измерительный инструмент

- уровень строительный (600 мм и 1500 мм);

- отвес;

- рулетка;

- угольник;

- рейка-правило с уровнем;

- прибор для определения подвижности растворной смеси. meganorm.ru +1

6. Средства индивидуальной защиты

- каска строительная;

- рукавицы;

- очки защитные;

- респиратор (при сухой затирке и шлифовке).

От чего зависит состав комплекта

| Фактор | Как влияет |
| --- | --- |
| Способ нанесения (ручной / механизированный) | При машинном — нужна станция, растворонасос, шланги; при ручном — кельмы, ковши, соколы |
| Качество штукатурки (простая / улучшенная / высококачественная) | При высококачественной добавляются маяки, правило большей длины, контрольные рейки |
| Площадь и высота | Большие площади → механизация; высота → леса, вышки-туры |
| Тип раствора | Гипсовые смеси — одни требования, цементно-песчаные — другие (ёмкости, миксеры) |

ПР № 3. Техническая характеристика штукатурно-затирочных машин

Назначение

Ручные штукатурно-затирочные машины применяются для выравнивания и затирки штукатурных и других покрывочных составов на вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностях. Также используются для затирки цементных стяжек, поверхностей железобетонных изделий и шлифования прошпаклёванных поверхностей.

Классификация

| Признак | Виды |
| --- | --- |
| По числу дисков | Однодисковые (СО-112) и двухдисковые (СО-86) |
| По типу питания | От сети 220 В (прямые) и через преобразователь частоты (42 В, 200 Гц) |
| По материалу дисков | Древесностружечная плита, капрон, пенопласт, с наждачным покрытием |

Конструкция и принцип работы

Однодисковая машина (СО-112): электродвигатель через редуктор вращает один затирочный диск. Диск соединён с выходным валом через упругую резиновую подвеску — это позволяет диску самоустанавливаться на поверхности, снижая сопротивление вращению.

Двухдисковая машина (СО-86): двухступенчатый редуктор обеспечивает раздельный привод наружного и внутреннего дисков, которые вращаются в противоположные стороны. Это уравновешивает реактивные моменты на рукоятках — оператору легче управлять машиной, меньше утомляемость.

Затирку выполняют в момент схватывания раствора, когда прочность накрывочного слоя достигает 0,05–0,1 МПа, и обязательно до начала твердения. Машина плавно перемещается по поверхности с прижатием. Сила нажатия руками — не более 31 Н.

Технические характеристики (СО-86 и СО-112)

| Параметр | СО-86 (двухдисковая) | СО-112 (однодисковая) |
| --- | --- | --- |
| Производительность, м²/ч | 50 | 50 |
| Диаметр диска, мм | 200 / 122* | 200 |
| Частота вращения диска, с⁻¹ | 7,9 / 12* | 12 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,2 | 0,2 |
| Напряжение, В | 36; 42 | 36; 42 |
| Частота тока, Гц | 200 | 200 |
| Габариты, мм | 280×270×210 | 280×270×230 |
| Масса (без дисков, шлангов, кабеля), кг | 2,5 | 2,2 |

* Для наружного / внутреннего дисков

Почему 42 В и 200 Гц

Пониженное напряжение 42 В обеспечивает электробезопасность оператора — на стройке руки мокрые, поверхность влажная, риск поражения током высок. Повышенная частота 200 Гц позволяет при малых габаритах двигателя получить нужную мощность. Питание подаётся через преобразователь частоты, подключаемый к обычной сети 220/380 В, 50 Гц.

Современные машины

Помимо классических СО-86 и СО-112, на рынке представлены современные затирочные машинки с питанием от сети 220 В — например, SCHTAER WP01: мощность 710 Вт, диаметр тарелки 390 мм, скорость 110 об/мин. Такие машины универсальнее в плане подключения, но не имеют пониженного напряжения, поэтому требуют обычных мер электробезопасности. gktt54.ru +1

Что влияет на производительность

- Масса и габариты — чем легче, тем меньше устаёт оператор;

- Усилие прижатия — не должно превышать 31 Н, иначе качество падает;

- Материал диска — пенопласт и капрон для деликатной затирки, ДСП с наждачкой — для шлифовки;

- Своевременность затирки — если раствор схватился слишком сильно, машина не справится.

Краткое резюме

- Нормо-комплект — это не «что попало», а структурированный набор из шести групп, подобранный под конкретную бригаду и технологию.

- Штукатурно-затирочные машины бывают одно- и двухдисковые. Двухдисковые удобнее — встречное вращение дисков гасит реактивный момент.

- Ключевые характеристики: производительность, диаметр и частота вращения дисков, мощность, напряжение и масса.

- Пониженное напряжение 42 В при частоте 200 Гц — требование безопасности для работы во влажных условиях.

Вопросы для самопроверки:

- Перечислите шесть групп, из которых состоит штукатурный нормо-комплект.

- Чем отличается однодисковая затирочная машина от двухдисковой конструктивно?

- Зачем нужен преобразователь частоты тока и почему напряжение 42 В?

- В какой момент штукатурного цикла выполняют машинную затирку и почему нельзя позже?

- Какие технические характеристики затирочной машины напрямую влияют на утомляемость оператора?