Дистанционная лекция

Способы рациональной организации рабочего места бетонщика. Правила безопасности работ

Здравствуйте! Сегодня разберём, как правильно организовать рабочее место бетонщика и какие требования безопасности нужно соблюдать при бетонных работах. Эти две темы неразрывно связаны: грамотная организация рабочего места — это и есть главный способ профилактики травматизма.

Часть 1. Что такое рабочее место бетонщика

Рабочее место бетонщика — это участок строительной площадки, непосредственно подготовленный для выполнения бетонных работ: зона подачи, приёма, укладки и уплотнения бетонной смеси, а также примыкающая к ней зона размещения инструмента, инвентаря и материалов.

Организация рабочего места — это первое трудовое действие, которое профессиональный стандарт предписывает бетонщику при любом виде работ: подготовке поверхностей, укладке бетона, уходу за свежеуложенным бетоном, разборке конструкций.

Часть 2. Принципы рациональной организации рабочего места

2.1. Три зоны рабочего места

Рабочее место бетонщика делится на три функциональные зоны:

- Рабочая зона — пространство, где бетонщик непосредственно укладывает, разравнивает и уплотняет смесь. Здесь находятся опалубка, арматура, вибратор.

- Зона обслуживания — где размещены инструменты, инвентарь, материалы в пределах досягаемости. Сюда же относятся настилы, подмости, переходные мостики.

- Транспортная зона — пути подачи бетонной смеси (бетоноводы, бадьи, эстакады, маршруты автобетоносмесителей) и проходы для рабочих.

2.2. Требования к размерам и проходам

Согласно Правилам по охране труда при строительстве (Приказ Минтруда № 883н), рабочие места и проходы к ним должны отвечать следующим требованиям:

| Параметр | Минимальное значение |
| --- | --- |
| Ширина одиночных проходов к рабочим местам | 0,8 м |
| Высота проходов в свету | 2 м |
| Ширина настилов и подмостей при работе на высоте | 0,8 м (с ограждением) |
| Ширина переходных мостиков через траншеи | 1,0 м (с перилами) |
| Ширина настилов для хода по уложенной арматуре | 0,6 м |
| Ширина прохода на эстакаде между отбойным бруском и ограждением | 0,6 м |

2.3. Подготовка рабочего места перед сменой

Перед началом работы бетонщик обязан:

- Получить задание у бригадира или руководителя работ с учётом специфики и безопасности.

- Проверить спецодежду и СИЗ — надеть костюм, каску, спецобувь, подготовить перчатки, очки, при необходимости — предохранительный пояс.

- Осмотреть рабочее место и подходы — очистить от мусора, снега, наледи; в зимнее время посыпать песком.

- Проверить целостность опалубки и лесов — вертикальность стоек, наличие опорных площадок, целостность настилов и ограждений, надёжность креплений.

- Подобрать и проверить инструмент — убедиться в исправности вибраторов, кабелей, выключателей, наличии заземления.

- Проверить освещённость — при недостаточной освещённости сообщить мастеру; работа в темноте недопустима.

2.4. Размещение инструментов и материалов

Рациональное размещение означает, что всё необходимое находится в зоне лёгкой досягаемости, а лишнее убрано:

- Инструмент раскладывается в порядке последовательности применения: лопаты, гладилки, вибратор — рядом с зоной укладки.

- Вибратор размещается так, чтобы кабель не проходил по свежеуложенному бетону — кабель навешивается, а не прокладывается по поверхности.

- Материалы (добавки, смазка для опалубки) складируются в зоне обслуживания, но не на опалубке. Размещение на опалубке оборудования и материалов, не предусмотренных проектом, запрещено.

- Бункеры и бадьи для подачи бетона проверяются до начала работ: исправность затворов, страховочных петель, наличие фиксаторов.

2.5. Организация при разных способах подачи бетона

| Способ подачи | Особенности организации рабочего места |
| --- | --- |
| Автобетоносмеситель + бетононасос | Проверяется герметичность бетоновода; концевой рукав фиксируется растяжками; при продувке люди удаляются на 10 м |
| Автосамосвал на эстакаде | Эстакада оборудуется отбойными брусьями; проход между брусом и ограждением — не менее 0,6 м; очистка кузова — только с земли длинной лопатой |
| Бадья (туфелька) + кран | Высота сброса смеси — не более 1 м; подача плавными порциями; бункер перемещается с закрытым затвором |
| Виброхобот | Проверяется надёжность крепления звеньев между собой и к страховочному канату |

Часть 3. Опасные и вредные производственные факторы

Согласно Правилам по охране труда и типовым инструкциям, при бетонных работах бетонщик подвергается следующим опасным факторам:

- Расположение рабочего места вблизи перепада по высоте 1,3 м и более — риск падения;

- Острые кромки, углы, торчащие штыри арматуры — риск травмирования;

- Вибрация от вибраторов и виброреек — риск вибрационной болезни;

- Движущиеся машины и механизмы — риск наезда, защемления;

- Повышенное напряжение в электрической цепи — риск поражения током (особенно во влажной среде);

- Самопроизвольное обрушение элементов конструкций, опалубки, лесов;

- Химические добавки в бетонной смеси — риск ожогов кожи и глаз.

Часть 4. Правила безопасности

4.1. Общие требования

- К бетонным работам допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний.

- Работа с электровибраторами требует II группу по электробезопасности.

- Бетонирование конструкций на высоте должны выполнять работники со стажем высотных работ не менее 1 года.

- На территории стройплощадки обязательно ношение каски.

4.2. Средства индивидуальной защиты

| СИЗ | Когда применяется |
| --- | --- |
| Каска строительная | Постоянно на стройплощадке |
| Костюм брезентовый, рукавицы комбинированные | Основной комплект |
| Сапоги резиновые или ботинки с защитным подноском | При работе с влажным бетоном |
| Очки защитные | При работе с химическими добавками, отбойными молотками |
| Перчатки водонепроницаемые | При контакте с бетонной смесью и добавками |
| Предохранительный пояс | При работе на уклоне более 20°, у открытых проёмов, без ограждений на высоте |
| Антивибрационные рукавицы | При работе с вибраторами, отбойными молотками |
| Диэлектрические перчатки и сапоги | При электропрогреве бетона |

4.3. Безопасность при работе на высоте

- При перепаде по высоте 1,3 м и более рабочее место должно иметь ограждение. Если ограждения нет и работы ведутся ближе 2 м от края — работать нельзя.

- Для перехода между рабочими местами используются лестницы, трапы, мостики — ходить по уложенной арматуре без настила запрещено.

- Все отверстия в полу и настилах должны быть закрыты щитами.

- По уложенной арматуре можно ходить только по настилам шириной не менее 0,6 м.

- Демонтаж опалубки выполняется поярусно сверху вниз, не менее чем двумя работниками, под наблюдением бригадира.

4.4. Безопасность при работе с вибраторами

- К работе допускаются бетонщики с II группой по электробезопасности.

- Перед каждым использованием проверяется: целостность кабеля, заземление, исправность выключателя, амортизаторы на рукоятке.

- Вибратор нужно выключать на 5–7 минут через каждые 30–35 минут работы для охлаждения.

- Запрещено работать вибратором с приставных лестниц.

- Кабель вибратора навешивается, а не прокладывается по бетону; выключатель закрывается от дождя.

4.5. Безопасность при электропрогреве бетона

- Монтаж и подключение электрооборудования выполняют электромонтёры или бетонщики с группой по электробезопасности не ниже III.

- Зона электропрогрева ограждается и обозначается предупредительными знаками и сигнальными лампами.

- Пребывание людей на участках электропрогрева под напряжением запрещено, кроме работников с группой не ниже II, применяющих средства защиты.

- Незабетонированная арматура, связанная с участком электропрогрева, заземляется.

4.6. Безопасность при разгрузке и подаче бетона

- Автосамосвал: подходить только после полной остановки; в момент подъёма кузова отойти в сторону; очищать кузов длинной лопатой стоя на земле; в кузове при поднятом состоянии находиться запрещено.

- Бункер/бадья: перемещается только с закрытым затвором; высота сброса — не более 1 м; подача — плавными порциями.

- Бетононасос: при продувке бетоновода люди удаляются на 10 м; пробки удаляются только после снижения давления.

- Бетоносмеситель: очистка — только после остановки двигателя и снятия напряжения с вывешиванием плаката «Не включать — работают люди!»; ускорять разгрузку лопатами запрещено.

4.7. Аварийные ситуации

Работы приостанавливаются при:

- обнаружении неисправности опалубки, лесов, инструмента, механизмов;

- появлении напряжения на арматуре или металлических частях опалубки;

- скорости ветра 15 м/с и более;

- грозе, снегопаде, тумане, исключающих видимость.

Во всех случаях необходимо немедленно сообщить бригадиру или руководителю работ.

4.8. По окончании работ

Бетонщик обязан:

- Отключить механизированный инструмент и механизмы от электросети.

- Очистить подвижные части механизмов после полной их остановки.

- Привести в порядок рабочее место, убрать инструмент и СИЗ в отведённое место.

- Сообщить бригадиру о всех неполадках, возникших во время работы.

- Вымыть руки и лицо.

Часть 5. Краткое резюме

- Рабочее место бетонщика организуется в трёх зонах: рабочая, обслуживания и транспортная. Минимальная ширина проходов — 0,8 м, высота — 2 м.

- Перед началом работ обязательно: получить задание, проверить СИЗ, осмотреть опалубку и леса, проверить инструмент, убедиться в освещённости.

- Главные опасности: падение с высоты, поражение током, вибрация, обрушение конструкций, химические ожоги от добавок.

- Ключевые запреты: не работать без ограждений у перепадов высотой 1,3 м и более; не работать с вибратором с приставных лестниц; не находиться в зоне электропрогрева под напряжением; не ускорять разгрузку смесителей лопатами; не размещать материалы на опалубке сверх проекта.

- При аварии — остановить работу и сообщить руководителю. Работы прекращаются при ветре 15 м/с и более, грозе, плохой видимости.

Вопросы для самопроверки

- Перечислите три функциональные зоны рабочего места бетонщика.

- Какие минимальные размеры проходов и настилов предусмотрены правилами?

- Какие действия обязан выполнить бетонщик перед началом работы?

- Какие опасные производственные факторы сопутствуют бетонным работам?

- Какие требования предъявляются к работе с электровибраторами?

- В каких случаях работы приостанавливаются?

- Что обязан сделать бетонщик по окончании смены?

С уважением, Анна Ивановна