## Дистанционная лекция

### Тема: Правила сигнализации жестами при погрузочных работах. Виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций

Здравствуйте! Сегодня разберём две важные темы для строителя: как безопасно и чётко передавать команды при работе с кранами и грузами с помощью жестов, а также какие бывают монолитные бетонные и железобетонные конструкции — по назначению и форме.

## Часть 1. Правила сигнализации жестами при погрузочных работах

### Зачем нужна сигнальная система

При погрузочно-разгрузочных работах часто бывает шумно, радиосвязь может не работать, а расстояние между стропальщиком и крановщиком не позволяет говорить голосом. Жестовая сигнализация — это единый язык, который исключает ошибки и спасает жизни. Она обязательна при работе грузоподъёмных механизмов (Приказ Минтруда № 753н, ФНП Ростехнадзора по ПС).

Кто подаёт сигналы?
Сигналы подаёт стропальщик (или лицо, назначенное ответственным за безопасное производство работ). Машинист крана выполняет команды только от него. Если сигнал подан непонятно — машинист обязан остановиться.

### Основные правила подачи сигналов

- Сигнал должен быть чётким, однозначным и заранее известным всем участникам. Используются типовые жесты из производственных инструкций.

- Положение тела: стоять лицом к крановщику, в зоне прямой видимости, на безопасном расстоянии.

- Руки: обе руки должны быть свободны, без перчаток, мешающих восприятию (перчатки допустимы, но ладони должны быть хорошо видны).

- Повторение: если команда не выполнена, повторить жест. Не подавать команду, пока груз не остановится.

- Отмена команды: резкий жест «стоп» (руки скрещены над головой или одна рука резко вперёд ладонью к себе) — безусловная команда на остановку.

### Типовые жесты и их значение

| Команда | Жесты (описание) | Важные нюансы |
| --- | --- | --- |
| «Стоп» (аварийная остановка) | Обе руки подняты вверх, ладони обращены вперёд; либо скрестить руки над головой. | Подаётся при любой опасности. Машинист обязан немедленно остановить все движения. |
| «Поднять груз» | Рука согнута в локте, ладонь вверх, прерывистые движения вверх. | Подъём начинается плавно. Перед подъёмом груз приподнимают на 200–300 мм для проверки строповки. |
| «Опустить груз» | Рука опущена, ладонь вниз, прерывистые движения вниз. | Опускание — плавно, без рывков. |
| «Переместить груз горизонтально» (влево/вправо) | Рука вытянута в сторону, ладонью в направлении движения, горизонтальные движения. | Указать точное направление. Груз не перемещать над людьми. |
| «Повернуть стрелу» | Рука вытянута горизонтально, указательный палец вверх, круговые движения пальцем. | Поворот — на малой скорости, следить за габаритами. |
| «Осторожно» (требуется особая аккуратность) | Кисти рук подняты вверх, ладони обращены друг к другу на небольшом расстоянии. | Применяется при подходе к опасной зоне, установке груза, работе вблизи людей. |
| «Прекратить работу» | Одна рука резко вперёд, ладонь к себе, вторая опущена. | Полный останов, снятие нагрузки, ожидание дальнейших указаний. |

### Особые случаи и частые ошибки

- Нестандартные грузы (длинномерные, неустойчивые) — используют дополнительные сигналы: «медленнее», «пауза», «контроль угла». Они должны быть заранее согласованы и прописаны в ППР.

- Несколько стропальщиков — назначается один старший, он и подаёт сигналы. Остальные только страхуют.

- Плохая видимость (туман, снег, ночь) — жесты дополняют световыми сигналами или радиосвязью. При видимости менее 10 м работы прекращают.

- Частая ошибка: подача команды «поднять» с одновременным указанием направления. Это путает машиниста. Команды подаются по одной.

### Ответственность и безопасность

- Стропальщик обязан знать массу и центр тяжести груза, схему строповки, безопасные расстояния.

- Если машинист не видит сигнал — работы останавливаются до восстановления связи.

- Все жесты должны быть отработаны на инструктаже и в тренировочных упражнениях.

## Часть 2. Виды монолитных бетонных и железобетонных конструкций

### Что такое монолитная конструкция

Монолитная конструкция — это элемент здания, который бетонируется непосредственно на строительной площадке в опалубке. В отличие от сборных, она не имеет швов и стыков, что повышает прочность, жёсткость и герметичность. Железобетон — это бетон, армированный стальной арматурой для восприятия растягивающих усилий.

### Классификация по назначению

| Вид конструкции | Назначение и особенности | Примеры применения |
| --- | --- | --- |
| Фундаменты | Воспринимают нагрузки от здания и передают их на основание. Монолитные фундаменты лучше работают на неравномерных грунтах. | Ленточные, плитные, свайно-ростверковые, стаканные фундаменты под колонны. |
| Стены | Вертикальные ограждающие и несущие конструкции. Монолитные стены обладают высокой жёсткостью и огнестойкостью. | Наружные и внутренние стены зданий, диафрагмы жёсткости, подпорные стены. |
| Перекрытия и покрытия | Горизонтальные несущие элементы, разделяющие этажи и воспринимающие нагрузки. | Балочные и безбалочные перекрытия, ребристые плиты, кессонные перекрытия. |
| Колонны и пилоны | Вертикальные элементы, передающие нагрузку от перекрытий на фундаменты. | Колонны каркасных зданий, пилоны в монолитно-каркасных домах. |
| Лестницы и пандусы | Наклонные элементы для перемещения между уровнями. Монолитные лестницы прочны и долговечны. | Марши, площадки, винтовые лестницы, пандусы для маломобильных групп. |
| Специальные конструкции | Элементы с особыми требованиями по прочности, герметичности, форме. | Резервуары, силосы, бассейны, тоннели, эстакады, опоры мостов. |

### Классификация по конструктивной форме

- Балочные — работают как балки на изгиб, имеют рёбра и полку. Пример: ребристые перекрытия.

- Безбалочные — плита опирается непосредственно на колонны, без балок. Пример: безбалочные перекрытия в паркингах.

- Кессонные — плита с регулярной сеткой рёбер, образующих «ячейки». Повышают жёсткость и уменьшают прогибы.

- Оболочковые — тонкостенные криволинейные конструкции (купола, своды), эффективно работающие на сжатие.

- Массивные — элементы большой толщины без выраженной тонкостенности. Пример: подпорные стены, массивные фундаменты, плотины.

### Особенности проектирования и возведения

- Армирование: в монолитных конструкциях используют пространственные каркасы, сетки, отдельные стержни. Арматура должна быть правильно расположена и защищена слоем бетона (защитный слой 20–50 мм в зависимости от условий).

- Опалубка: временная форма, придающая бетону нужную геометрию. Бывает щитовая, туннельная, скользящая, несъёмная.

- Бетонирование: укладывают слоями, уплотняют вибраторами, обеспечивают непрерывность или организуют рабочие швы.

- Уход за бетоном: укрытие, увлажнение, прогрев зимой — чтобы бетон набрал проектную прочность и не растрескался.

### Современные тенденции

- Высокопрочные бетоны (B40–B60 и выше) — позволяют уменьшить сечения и вес конструкций.

- Самоуплотняющиеся смеси — упрощают укладку в густоармированных элементах.

- Фибробетон (с добавлением волокон) — повышает трещиностойкость и ударную вязкость.

- Несъёмная опалубка (пенополистирол, фиброцемент) — совмещает функции опалубки и утепления.

## Краткое резюме

- Жестовая сигнализация — обязательный элемент безопасности при работе с грузами. Жесты должны быть чёткими, стандартными и понятными всем участникам. Команда «стоп» — безусловна.

- Монолитные конструкции бывают разных видов по назначению (фундаменты, стены, перекрытия, колонны, лестницы, спецконструкции) и по форме (балочные, безбалочные, кессонные, оболочковые, массивные).

- Качество монолитной конструкции зависит от правильного армирования, опалубки, технологии бетонирования и ухода за бетоном.

- Современные материалы и методы (высокопрочные бетоны, самоуплотняющиеся смеси, фибробетон) расширяют возможности монолитного строительства.

## Вопросы для самопроверки

- Кто имеет право подавать сигналы крановщику и что делать, если сигнал непонятен?

- Опишите жесты для команд «поднять», «опустить» и «стоп». Чем отличается «стоп» от «прекратить работу»?

- В каких случаях жесты нужно дублировать другими средствами связи?

- Перечислите 5 видов монолитных конструкций по назначению и приведите по одному примеру для каждого.

- Чем отличаются балочные и безбалочные перекрытия? В каких зданиях чаще применяют каждый тип?

- Какие меры обеспечивают качество монолитной конструкции на этапе бетонирования и ухода?