6-ОР-24

17.09.2026

# Тема: Проверка станка и его составных частей в работе. Настройка и регулирование гидроаппаратуры. Установка органов управления в исходное положение.

# Задание: 1. Изучить теоретический материал

# 2. Подготовить конспект в тетради

# Проверка станка и его составных частей в работе

# Правильность работы составных частей станка необходимо

# определять опробованием в работе всех механизмов и конт-

# рольно-регулирующей аппаратуры на холостом ходу, не менее

# трехкратного их включения в следующей последовательности:

# произвести прокачку гидросистемы путем реверсивного

# включения на полный ход всех гидроцилиндров;

# произвести проверку правильности настройки предохрани-

# тельных клапанов по манометру МТП-60/1-160 ⋅ 4 (ГОСТ

# 2405−80), прилагаемому к станку (в качестве принадлеж-

# ности), и по манометру пульта управления;

# произвести настройку предохранительных клапанов в слу-

# чае несоответствия показаний манометров;

# произвести проверку настройки выпрямителей:

# 1) настройку производить на двигатели гусеничного хода

# для обеспечения синхронности вращения;

# 2) напряжение должно плавно регулироваться в пределах

# от 0 до 440 В;

# 3) ток в обмотках возбуждения отрегулировать на 16 А;

# 4) ток отсечки отрегулировать на 500 А;

# 5) проверить плавность вращения двигателей лебедок

# и вращателя.

# При настройке пользоваться техническим описанием и инс-

# трукцией по эксплуатации.

# Настройка и регулирование гидроаппаратуры

# Настройка и регулирование гидроаппаратуры производится

# с целью приведения ее к работе при заданных техническими

# требованиями параметрах, а также в случае их отклонения при

# проверке.

# При настройке гидроаппаратуры необходимо:

# вывести регулятор с табличкой «РЕГУЛЯТОР» в крайнее

# левое положение;

# отвернуть регулировочные винты предохранительных

# клапанов и напорных золотников (рис. 4.2) до свободного

# вращения от руки;

# переключить переключатель «ВЕРХНИЙ КЛЮЧ» в по-

# ложение «ОТВЕСТИ» и произвести настройку давления

# управления гидрораспределителями подпорным клапа-

# ном установки фильтров вращением винта на 1 МПа,

# контроль давления осуществлять манометром в точке М

# (рис. 4.2);

# произвести настройку предохранительного клапана на

# давление 15 МПа.

# Этот контроль производится по манометру, установленному

# на пульте управления бурением, в несколько этапов:

# установить переключатель в нулевое положение, переклю-

# чить переключатель с табличкой «ГИДРОЦИЛИНДР I»

# в положение «ОТВОД» и отрегулировать предохрани-

# тельный клапан на давление 15 МПа. Контроль давления

# определить по манометру, подсоединив его к проходни-

# ку К (рис. 4.2);

# установить переключатель в нулевое положение;

# переключить переключатель «ПЕРЕДНИЙ БОРТ» в поло-

# жение «ПОДНЯТЬ» и произвести настройку гидроклапана

# давления на давление 9 МПа.

# Контроль давления производить по манометру, подсоединив

# его к проходнику Д (рис. 4.2):

# установить переключатель в нулевое положение, перевести

# переключатель в положение «ПОДВОД СТОПОРА»;

# произвести настройку гидроклапана давления на давление

# 2,5 МПа.

# «ПОДВОД» и отрегулировать гидроклапан последователь-

# ности на давление 4 МПа.

# Контроль давления производить по манометру пульта уп-

# равления.

# После проверки регулировочные винты предохранительных

# клапанов законтрить контргайками.

# Натяжение гусениц произвести с помощью съемного рукава,

# подсоединив его к тройнику, установленному на маслостанции.

# Рис. 4.2. Маслонасосная станция:

# 1 — электронагреватель; 2 — бак; 3 — температурное реле; 4 — реле давления;

# 5 — маслоуказатель; 6, 10 — установки фильтра; 7 — заливной фильтр; 8 — крыш-

# ка; 9 — магнитный фильтр; 11 — двигатель; 12 — кулачковая муфта; 13 — корпус;

# 14 — насос; 15 — панель; 16 — напорные золотники; 17 — плита; 18, 22 — предох-

# ранительные клапаны; 19 — обратный клапан; 20, 21, 23 — гидрораспределители;

# 24 — установка насоса

# Контроль давления производить по манометру, подсоединив

# его к проходнику Е (рис. 4.2):

# установить переключатель в нулевое положение;

# переключить переключатель «СЕПАРАТОР» в положение

# Установка органов управления

# в исходное положение

# Установку в исходное положение органов управления (после

# проверки, настройки и регулирования цепей управления, сиг-

# нализаций и контроля) необходимо производить в следующей

# последовательности:

# -поставить рукоятки переключателей в нулевое положение;

# -поставить рукоятки выключателей в нижнее положение;

# -нажать на кнопки красного цвета у кнопочных постов

# и выключателей;

# -вывести регуляторы оборотов вращателя и подачи в край-

# нее левое положение;

# -вывести регулятор давления гидросистемы в крайнее левое

# положение.