Требования безопасности при ведении горных работ

1. Общие положения. Виды горных работ и их особенности

Открытые горные работы — это способ добычи полезных ископаемых, при котором выемка горной массы производится непосредственно с поверхности земли. По объёмам добычи открытый способ в России значительно превышает подземный: им добывается более 70% всех твёрдых полезных ископаемых.

Преимущества открытого способа:

- Более низкая себестоимость добычи

- Высокая производительность труда

- Меньшие капитальные затраты на строительство

- Более безопасные условия труда по сравнению с подземной добычей

Особенности, создающие опасности:

- Карьер — это сложная инженерная система, изменяющаяся во времени (борт карьера постоянно перемещается, углубляется)

- Многообразие одновременно работающих машин и механизмов на ограниченной площади

- Воздействие климатических и природных факторов (дождь, мороз, обводнённость)

- Наличие пыли, газов, шума, вибрации

- Большие объёмы перемещаемых горных масс

Основные виды работ на карьере:

- Подготовка горных пород к выемке (бурение, взрывание)

- Выемочно-погрузочные работы (экскавация)

- Транспортирование горной массы (автомобильный, ж/д, конвейерный транспорт)

- Отвалообразование

- Водоотлив и осушение

- Ремонтные и вспомогательные работы

Каждый из этих видов работ имеет свои специфические опасности и требования безопасности, которые детально рассматриваются в последующих лекциях.

2. Строение карьера: основные элементы и терминология

Для понимания требований безопасности необходимо чётко знать элементы карьера.

| Элемент | Определение |
| --- | --- |
| Карьер | Горная выработка, образованная при добыче полезного ископаемого открытым способом |
| Контур карьера | Замкнутая линия, ограничивающая карьерное поле |
| Борт карьера | Наклонная или вертикальная поверхность, ограничивающая карьер со стороны вмещающих пород |
| Уступ | Горизонтальный или слабонаклонный слой горной массы, вынимаемый отдельными слоями |
| Высота уступа | Расстояние по вертикали от верхней до нижней бровки уступа |
| Угол откоса уступа | Угол между плоскостью откоса уступа и горизонтальной плоскостью |
| Бровка уступа (верхняя / нижняя) | Линия пересечения поверхности откоса уступа с верхней / нижней площадкой |
| Площадка уступа | Горизонтальная поверхность уступа |
| Берма | Площадка, оставляемая между уступами |
| Предохранительная берма | Берма, служащая для удержания возможных осыпей породы и обеспечения безопасности |
| Рабочая площадка | Площадка, на которой размещается оборудование для добычных работ |
| Откос борта карьера | Совокупность откосов всех уступов, образующих наклонную поверхность борта |
| Въездная / выездная траншея | Горная выработка, обеспечивающая транспортную связь между горизонтами |

Важно: неправильные параметры уступа (превышение высоты, увеличение угла откоса, недостаточная ширина рабочей площадки) — это главные причины обрушений и оползней в карьере.

3. Требования к проектной документации и паспортам

Проектная документация

Все горные работы должны производиться в соответствии с утверждённым проектом, который включает:

- Технологические схемы ведения работ по каждому виду

- Схемы электроснабжения

- Схемы водоотлива

- Схемы вентиляции (для подземных и полуподземных работ)

- Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности

- Планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

Запрещается ведение горных работ без утверждённого проекта или с отступлениями от него, не согласованными с проектировщиком.

Паспорта ведения горных работ

Для конкретных видов работ разрабатываются и утверждаются техническим руководителем организации паспорта:

- Паспорт буровзрывных работ — схема расположения скважин, величина зарядов, радиусы опасных зон

- Паспорт экскавации — схема забоя, допустимые высота и ширина забоя, расстояния до транспорта

- Паспорт отвалообразования — схема формирования отвала, тип оборудования, параметры отвала

- Паспорт крепления и управления кровлей — для подземных работ

- Паспорт транспортирования — схемы движения, допустимые нагрузки

Паспорт должен находиться на рабочем месте. Все изменения вносятся только после утверждения техническим руководителем.

4. Порядок ввода карьера в эксплуатацию

Перед началом эксплуатации карьера должны быть выполнены следующие условия:

- Утверждённый проект ведения горных работ

- Оформленные границы горного отвода и земельного отвода

- Введены в действие все предусмотренные проектом системы: водоотлива, электроснабжения, связи, сигнализации

- Оборудование прошло приёмочные испытания и принято в эксплуатацию

- Персонал обучен, проинструктирован и аттестован

- Разработаны и утверждены планы мероприятий по локализации и ликвидации аварий

- Организован производственный контроль

- Карьер зарегистрирован как ОПО (если относится к категории опасных)

Практический момент: в процессе работы карьера, при каждом понижении горных работ на новый горизонт, проектные решения должны быть скорректированы. Изменения вносятся в проект и утверждаются в установленном порядке.

5. Требования безопасности к устройству карьера

5.1. Параметры уступов

Высота уступа определяется проектом с учётом:

- Физико-механических свойств пород

- Применяемого оборудования (высота черпания экскаватора)

- Способа отбойки (бурение, взрывание)

Предельные значения высоты уступа:

- При ручной разработке — не более 3 м

- При экскаваторной разработке без применения взрывов — не более максимальной высоты черпания экскаватора

- При взрывной отбойке — определяется проектом, но не более чем в 1,5 раза превышает высоту черпания экскаватора на косогоре

- Для мягких пород — не более 10 м

- Для скальных пород — не более 20 м (может быть увеличено при специальном обосновании)

Угол откоса рабочего уступа зависит от свойств пород:

- Для скальных пород — не более 750–800

- Для полускальных — не более 600–700

- Для рыхлых (пески, глины) — не более 400–500

- Для мягких сыпучих — не более естественного угла откоса

Ширина рабочей площадки должна обеспечивать:

- Размещение горнотранспортного оборудования

- Проход людей

- Размещение отбитой горной массы

- Безопасные расстояния между машинами и бровкой

Минимальная ширина рабочей площадки — не менее ширины 2–3 транспортных полос, но не менее 15 м для автомобильного транспорта.

5.2. Предохранительные бермы

- На нерабочих уступах карьера через каждые 3–4 уступа оставляется предохранительная берма шириной не менее 5 м

- Предохранительные бермы должны регулярно очищаться от кусков породы и осыпей

- Запрещается использовать берму для складирования горной массы или хранения материалов

5.3. Призма возможного обрушения

- На верхней бровке уступа устанавливается призма возможного обрушения — полоса, в пределах которой возможны осыпи и обрушения

- Ширина призмы определяется проектом

- Запрещается нахождение людей и оборудования в пределах призмы

6. Требования к складированию пород и размещению отвалов

6.1. Выбор площадки для отвалов

При выборе площадки учитываются:

- Рельеф местности (уклон должен обеспечивать устойчивость отвала)

- Свойства пород (нельзя складировать токсичные породы вблизи водотоков)

- Расстояние до населённых пунктов и других объектов

- Направление господствующих ветров (пыление)

- Отсутствие оползневых и карстовых явлений

6.2. Требования к отвалам

- Отвалы должны размещаться в соответствии с проектом

- Высота отвала и углы его откосов устанавливаются проектом с учётом свойств пород

- У основания откоса отвала должна быть берма безопасности

- Под отвалом не должны располагаться подземные коммуникации

- Запрещается складирование горючих и легковоспламеняющихся материалов в отвалах

6.3. Водоотвод

- Поверхностные воды должны отводиться от отвалов системой канав

- Отвалы не должны препятствовать естественному стоку поверхностных вод

7. Контроль за состоянием устойчивости бортов карьера

Обрушения и оползни бортов карьера — одни из самых опасных явлений. Контроль включает:

Маркшейдерский контроль:

- Периодическая съёмка бортов карьера и сравнение с проектными контурами

- Контроль за деформациями бортов (при появлении трещин — немедленное обследование)

Визуальный контроль:

- Ежесменный осмотр уступов, берм, бровок сменным мастером

- При выявлении признаков обрушения (трещины, вывалы, нависающие куски) — прекращение работ и вывод людей из опасной зоны

Инструментальный контроль:

- Установка реперных точек для наблюдения за смещениями

- Применение геодезических приборов и систем мониторинга

Признаки, угрожающие обрушением:

- Появление трещин на верхней площадке уступа параллельно бровке

- Отслоение пород от откоса

- Появление вывалов

- Нависающие куски породы на откосе

- Изменение цвета или влажности породы на откосе

Действия при обнаружении признаков обрушения:

- Немедленно прекратить работы в опасной зоне

- Вывести всех людей на безопасное расстояние

- Доложить техническому руководителю

- Провести обследование и принять решение о мерах (дополнительное углубление бермы, зачистка откоса, уположение угла)

8. Связь с профессией электрослесаря

Важно понимать, как требования безопасности при ведении горных работ связаны с их будущей профессиональной деятельностью:

Электрослесарь на карьере:

- Обслуживает электрооборудование, работающее в условиях повышенной опасности: экскаваторы, буровые станки, конвейеры, насосы, осветительные установки

- Должен знать параметры уступов и рабочей площадки, чтобы понимать, где разрешено и где запрещено устанавливать электрооборудование и передвижные подстанции

- Участвует в производстве работ на рабочих площадках, уступах и бермах — а значит, должен соблюдать требования безопасности к этим элементам карьера

- Должен знать признаки возможного обрушения бортов карьера, чтобы вовремя покинуть опасную зону

- При производстве работ на откосах и уступах (например, при ремонте кабеля, проложенного по уступу) должен оформлять наряд-допуск

- Должен знать, что ширина рабочей площадки должна обеспечивать безопасный проезд и проход — это влияет на трассировку кабельных линий и размещение передвижных подстанций

- При работе вблизи бровок уступов должен соблюдать минимальное расстояние от оборудования до бровки (не менее 2,5 м — для людей; не менее 1,5 высоты уступа — для оборудования)

- Знание параметров карьера необходимо для правильного выбора мест установки отключающих аппаратов, аварийных выключателей и устройств сигнализации

Пример: электрослесарь получил задание отремонтировать кабель питания бурового станка, расположенный на рабочей площадке уступа. Перед началом работ он обязан:

- Осмотреть площадку и откос уступа на наличие признаков обрушения

- Убедиться, что расстояние от места работы до бровки не менее 2,5 м

- Убедиться в наличии предохранительной бермы или ограждения

- Оформить наряд-допуск (работа вблизи бровки — работа повышенной опасности)

- Обесточить кабель, проверить отсутствие напряжения, заземлить

- Проинструктировать совместно работающих лиц