Разработка декларации промышленной безопасности

1. Понятие и назначение декларации промышленной безопасности

Декларация промышленной безопасности (ДПБ) — это документ, в котором эксплуатирующая организация всесторонне оценивает риск аварии на опасном производственном объекте, анализирует достаточность принятых мер по предупреждению аварий и свою готовность к локализации и ликвидации последствий.

Разработка декларации предполагает три ключевых направления оценки:

- Оценка риска аварии и связанной с ней угрозы

- Анализ достаточности принятых мер по предупреждению аварий и обеспечению готовности организации к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями промбезопасности

- Разработка мероприятий, направленных на снижение масштаба последствий аварии и размера ущерба

Важно: декларация — это не формальный документ «для отчёта». Она представляет конкретному предприятию картину того, что может произойти, насколько серьёзными будут последствия и что сделано для предотвращения аварии. От качества декларации зависят жизни людей.

2. Объекты, подлежащие декларированию

Обязанность разрабатывать ДПБ установлена статьёй 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Обязательное декларирование

Декларация обязательно разрабатывается для:

- ОПО I класса опасности — все без исключения (например, угольные шахты с возможностью взрыва газа, объекты хранения и уничтожения химического оружия)

- ОПО II класса опасности, на которых опасные вещества находятся в количествах, указанных в Приложении 2 к ФЗ № 116 (например, газопроводы с природным газом под давлением свыше 1,2 МПа, аммиачные холодильные установки, нефтебазы)

Важный нюанс: если ОПО I или II класса отнесён к этому классу не по признаку обращения опасных веществ (например, только по оборудованию под давлением или по расплавам металлов), декларация не требуется — за исключением отдельных случаев, указанных в нормативных актах.

Добровольное декларирование

Для ОПО III и IV классов опасности декларация не обязательна, но может быть разработана по инициативе эксплуатирующей организации при строительстве, реконструкции, эксплуатации, техническом перевооружении, консервации и ликвидации. Если организация принимает такое решение — декларация в обязательном порядке проходит экспертизу промышленной безопасности.

3. Кто разрабатывает и утверждает декларацию

Разработка

Юридическая обязанность по разработке ДПБ возложена на организацию, эксплуатирующую ОПО. На практике большинство предприятий привлекают для этого специализированные организации, которые имеют опыт, квалифицированных экспертов и владеют современными методами анализа рисков. Сама декларация на отдельную лицензию не требуется, но привлекаемая компания часто имеет лицензию на проведение экспертизы промышленной безопасности — это косвенное подтверждение компетентности.

Декларация разрабатывается в составе:

- проектной документации на строительство или реконструкцию ОПО

- документации на техническое перевооружение, консервацию или ликвидацию ОПО

- для действующего ОПО — отдельно, вне состава проектной документации

Утверждение

Декларация утверждается руководителем организации, эксплуатирующей ОПО. Руководитель несёт полную ответственность за полноту и достоверность содержащихся в ней сведений.

4. Структура декларации и содержание разделов

Структура ДПБ и перечень включаемых сведений утверждены Приказом Ростехнадзора от 16.10.2020 № 414 (с изменениями от 03.04.2026, срок действия Порядка продлён до 1 сентября 2032 года).

Декларация должна состоять из следующих структурных элементов:

| № | Элемент | Содержание |
| --- | --- | --- |
| — | Титульный лист | Реквизиты утверждения руководителем, наименование объекта и организации, регистрационный номер ОПО в госреестре, место нахождения, год разработки |
| — | Данные об организации-разработчике | Наименование, адрес, телефон; список исполнителей с указанием Ф.И.О., должностей, места работы |
| — | Оглавление | Наименование всех разделов с указанием страниц |
| 1 | Общие сведения | Реквизиты организации, обоснование декларирования, сведения о месте нахождения, данные о работниках и иных лицах, которым может быть причинён вред |
| 2 | Результаты анализа безопасности | Сведения об опасных веществах, технологических процессах, результаты анализа риска аварии |
| 3 | Обеспечение требований ПБ | Сведения о мерах по предупреждению аварий, наличии лицензий, подготовке персонала, производственном контроле, готовности к локализации аварий |
| 4 | Выводы | Перечень наиболее опасных участков, факторов, влияющих на риск, оценка достаточности принятых мер |
| 5 | Ситуационные планы | Графическое представление зон поражения для каждого сценария аварии |
| — | Приложение № 1 | Расчётно-пояснительная записка |
| — | Приложение № 2 | Информационный лист |

Подробнее о ключевых разделах

Раздел 1 «Общие сведения» включает:

- реквизиты эксплуатирующей организации (наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

- обоснование декларирования — перечень составляющих ОПО с указанием опасных веществ и нормативных актов, на основании которых принято решение о разработке

- сведения о месте нахождения — характеристика местности, рельеф, природно-климатические условия, возможность опасных природных воздействий

- сведения о работниках — численность персонала на объекте, численность работников соседних объектов и иных лиц, которые могут оказаться в зонах действия поражающих факторов

Раздел 2 «Результаты анализа безопасности» — наиболее объёмный и ответственный раздел:

- сведения об опасных веществах — наименование, степень опасности, характер воздействия на организм человека и окружающую среду

- общие сведения о технологических процессах — блок-схема технологических потоков, данные о распределении опасных веществ по объекту

- результаты анализа риска аварии, включающие:

  - перечень основных возможных причин возникновения аварии

  - краткое описание сценариев наиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий

  - размеры зон действия поражающих факторов

  - количество пострадавших

При анализе риска должны соблюдаться следующие требования:

- результаты должны быть обоснованы и оформлены так, чтобы расчёты могли быть проверены квалифицированными специалистами, не участвовавшими в первоначальном анализе

- учитываются различные сценарии — как наиболее вероятные, так и наиболее опасные события

- ущерб оценивается в натуральных или денежных единицах с учётом: прямых потерь имущества, затрат на локализацию и ликвидацию, социально-экономических потерь (компенсации пострадавшим), косвенного ущерба (упущенная выгода), вреда окружающей среде, потерь от выбытия трудовых ресурсов

- используются преимущественно количественные методы; при отсутствии данных допускаются качественные показатели с лингвистическими оценками

Раздел 3 «Обеспечение требований промышленной безопасности» включает:

- сведения об обеспечении требований ПБ к эксплуатации объекта

- перечень имеющихся и (или) необходимых лицензий на виды деятельности, связанные с эксплуатацией ОПО

- сведения о профессиональном отборе и подготовке персонала

- сведения о производственном контроле

- сведения о готовности к локализации и ликвидации аварий

Для действующего ОПО включается перечень как выполняемых, так и планируемых мер. Для проектируемого объекта — сведения о предусмотренных проектом мерах.

Раздел 5 «Ситуационные планы» — графическое представление зон поражения. На планах отмечается промышленная площадка, окружающая застройка, транспортные коммуникации и концентрические зоны действия поражающих факторов для каждого сценария.

5. Порядок разработки и экспертиза декларации

Этапы разработки

- Сбор исходных данных — проектная документация, технологические схемы, паспорта оборудования, сведения о персонале, данные о ближайших населённых пунктах, планы локализации аварий, договоры с аварийно-спасательными службами

- Идентификация опасностей — анализ объекта, его технических характеристик, оборудования, используемых веществ и условий работы

- Анализ риска — оценка вероятности и последствий аварий, расчёт зон поражения, количества пострадавших

- Разработка мероприятий по снижению риска

- Оформление декларации и расчётно-пояснительной записки в соответствии с требованиями Приказа № 414

- Утверждение руководителем организации

Экспертиза промышленной безопасности

Декларация подлежит экспертизе промышленной безопасности (ЭПБ), которая проводится по Правилам проведения экспертизы, утверждённым Приказом Ростехнадзора от 20.10.2020 № 420.

Важно: если декларация разрабатывается в составе проектной документации на строительство или реконструкцию, она проходит государственную экспертизу в ФАУ «Главгосэкспертиза России» и не требует отдельной ЭПБ. Если декларация разрабатывается для действующего ОПО или в составе документации на техперевооружение, консервацию, ликвидацию — она проходит отдельную экспертизу промышленной безопасности.

По результатам экспертизы ДПБ в заключении должны содержаться следующие выводы:

- об обоснованности применяемых физико-математических моделей и методов расчёта последствий аварии и показателей риска

- о правильности и достоверности выполненных расчётов по анализу риска, полноте учёта факторов

- о вероятности реализации принятых сценариев аварий и возможности выхода поражающих факторов за границу ОПО, последствиях воздействия на население, другие объекты, окружающую среду

- о достаточности мер предотвращения проникновения на ОПО посторонних лиц

Заключение экспертизы подписывается руководителем экспертной организации и экспертами. Срок проведения экспертизы — не более 3 месяцев со дня получения комплекта документов.

Регистрация заключения

Заключение ЭПБ должно быть представлено заказчиком в Ростехнадзор (его территориальный орган) для внесения в реестр заключений экспертизы промышленной безопасности не позднее 90 календарных дней со дня его подписания. После регистрации заключение приобретает юридическую силу.

Утверждённый экземпляр декларации представляется в Ростехнадзор для внесения в реестр деклараций промышленной безопасности.

6. Срок действия и случаи переработки декларации

Срок действия ДПБ составляет 10 лет с момента внесения в реестр.

Декларация разрабатывается вновь (не обновляется, а разрабатывается заново) в следующих случаях, установленных пунктом 3.1 статьи 14 ФЗ № 116:

- Истечение 10 лет со дня внесения в реестр последней декларации

- Изменение технологических процессов на ОПО

- Увеличение более чем на 20% количества опасных веществ, которые находятся или могут находиться на ОПО

- Изменение требований промышленной безопасности (при пересмотре ФНиП, если изменились сами требования, а не просто исправлены опечатки)

- По предписанию Ростехнадзора — если выявлено несоответствие сведений, содержащихся в декларации, сведениям, полученным в ходе надзора

- По инициативе эксплуатирующей организации

7. Связь с профессией электрослесаря на ОПО

Важно понимать, как декларация промышленной безопасности связана с их будущей работой:

- Электрослесарь не разрабатывает декларацию — это задача руководства и привлечённых специалистов. Но он обязан понимать, что такой документ существует на предприятии, и знать его ключевые положения.

- Декларация содержит анализ риска, в том числе для электрооборудования. Электрослесарь должен знать сценарии возможных аварий, связанные с электрической частью объекта (короткое замыкание, воспламенение, отказ систем защиты).

- В разделе 3 декларации отражается готовность организации к эксплуатации ОПО, включая подготовку и аттестацию персонала. Электрослесарь — один из тех, чья аттестация подтверждает достаточность мер безопасности.

- Ситуационные планы (раздел 5) показывают зоны поражения при авариях. Электрослесарь должен знать, где находятся эти зоны и какие действия предпринимать при возникновении аварийной ситуации.

- При изменении технологических процессов или замене оборудования, приводящих к изменению характеристик ОПО, электрослесарь может быть одним из первых, кто сообщает об этом руководству — что может потребовать переработки декларации.