Тема: ВЫЧИСЛЕНИЕ И УРАВНИВАНИЕ ПРЕВЫШЕНИЙ В НИВЕЛИРНЫХ ХОДАХ. ОЦЕНКА ТОЧНОСТИ ВЫСОТНОГО ОБОСНОВАНИЯ.

1. Виды нивелирных ходов и теоретические основы

Высотное обоснование создаётся для обеспечения топографических съёмок и маркшейдерских работ на карьерах и в шахтах. Нивелирные ходы прокладываются между исходными реперами с известными высотами.

Основные виды ходов:

- Замкнутый ход (полигон): начинается и заканчивается на одном и том же исходном репере. Теоретическая сумма превышений Σh_теор = 0.

- Разомкнутый ход: проложен между двумя исходными реперами с известными высотами H_нач и H_кон. Теоретическая сумма превышений равна разности высот исходных точек: Σh_теор = H_кон − H_нач.

- Висячий ход: опирается только на один исходный пункт. Для контроля и оценки точности обязательно прокладывается в прямом и обратном направлениях (двойной ход).

2. Вычисление фактической и допустимой невязок

Вследствие погрешностей измерений (инструментальных, внешних условий, отсчитывания) сумма измеренных превышений Σh_изм не совпадает с теоретической. Разность между ними называется высотной невязкой (f_h).

2.1. Вычисление фактической невязки

Для замкнутого хода:

f_h = Σh_изм − 0 = Σh_изм

Для разомкнутого хода:

f_h = Σh_изм − (H_кон − H_нач)

2.2. Оценка точности (вычисление допустимой невязки)

Если фактическая невязка не превышает допустимую (|f_h| ≤ f_h_доп), то измерения признаны качественными и их можно уравнивать.

Формулы допустимой невязки зависят от класса точности нивелирования. В маркшейдерской и топографо-геодезической практике (техническое нивелирование) применяются следующие формулы:

- По длине хода (L):

f_h_доп = ±50 мм · √L

где L — длина хода в километрах.

- По числу станций (n) — применяется при сильно пересечённом рельефе, когда расстояния между рейками сильно отличаются:

f_h_доп = ±10 мм · √n

или ±20 мм · √n для более грубого обоснования, где n — общее число станций в ходе.

В подземных маркшейдерских ходах допустимая невязка часто регламентируется инструкцией по маркшейдерским работам (ПТЭ) и может рассчитываться по другим формулам, но принцип остаётся тем же.

3. Порядок уравнивания нивелирного хода

Уравнивание — это процесс распределения невязки между превышениями для получения их «исправленных» значений, сумма которых будет точно равна теоретической.

Алгоритм уравнивания (метод поправок):

Шаг 1. Вычисление поправки в превышение.

Невязка распределяется с обратным знаком пропорционально длине линий (или числу станций).

Пропорционально длине D_i: δ_i = −(f_h / ΣD) · D_i

Пропорционально числу станций n_i: δ_i = −(f_h / Σn) · n_i

Контроль вычисления поправок: сумма всех поправок должна быть в точности равна невязке с обратным знаком: Σδ_i = −f_h

Шаг 2. Вычисление исправленных превышений.

Поправки алгебраически прибавляются к измеренным превышениям: h_испр_i = h_изм_i + δ_i

Контроль: сумма исправленных превышений должна быть равна теоретической: Σh_испр = Σh_теор

Шаг 3. Вычисление высот точек.

Высоты последующих точек вычисляются последовательным прибавлением исправленных превышений: H_2 = H_1 + h_испр_1-2; H_3 = H_2 + h_испр_2-3 и т.д.

Контроль: в разомкнутом ходе последняя вычисленная высота должна в точности совпасть с известной высотой H_кон. В замкнутом — высота последней точки должна вернуть исходное значение H_нач.

4. Оценка точности высотного обоснования

После уравнивания производится оценка точности полученных результатов. Оценивается:

- Средняя квадратическая погрешность (СКП) на 1 км хода.

- СКП определения отметок (высот) точек хода.

4.1. Средняя квадратическая погрешность на 1 км хода (m_км)

Для одиночного нивелирного хода СКП на 1 км вычисляется по формуле: m_км = √( [δ²] / (N · L) )

где:

δ — поправки в превышения (в мм);

N — число избыточных измерений (для одиночного хода N = 1);

L — длина хода в км.

Для технического нивелирования m_км не должна превышать установленного инструкцией предела (обычно 15 ÷ 25 мм).

4.2. Оценка точности по невязкам (для двойных нивелирных ходов)

Если ход (например, в горной выработке) проложен дважды (прямо и обратно), вычисляется расхождение между ними Δh = h_пр − h_обр.

СКП одного хода вычисляется по формуле: m_h = √( [Δh²] / (2k) )

где k — число разностей (двойных ходов).

5. Краткий численный пример (Разомкнутый ход)

Дано: Разомкнутый нивелирный ход между репером Rp1 (H_нач = 100.000 м) и Rp2 (H_кон = 102.500 м). Длина хода L = 1.5 км. Измеренные превышения: h_1 = +1.200 м, h_2 = +0.800 м, h_3 = +0.520 м.

Решение:

- Σh_изм = 1.200 + 0.800 + 0.520 = 2.520 м

- Σh_теор = 102.500 − 100.000 = 2.500 м

- f_h = 2.520 − 2.500 = +0.020 м (+20 мм)

- f_h_доп = ±50 мм · √L = ±50 · √1.5 = ±61.2 мм

- |20| < 61.2 — невязка допустима

- Распределяем невязку с обратным знаком: δ = −20 мм / 3 = −6.7 мм на каждое превышение

ЗАДАЧА.

Разомкнутый нивелирный ход проложен между репером Rp1 (H_нач = 150.000 м) и Rp2 (H_кон = 153.200 м). Длина хода L = 2.0 км. Измеренные превышения по станциям:

h_1 = +1.250 м

h_2 = +0.980 м

h_3 = +1.000 м

Число станций: n_1 = 4, n_2 = 5, n_3 = 3.

Задание:

- Вычислить фактическую невязку f_h.

- Вычислить допустимую невязку f_h_доп и сделать вывод о качестве измерений.

- Распределить невязку пропорционально числу станций, найти поправки δ_i.

- Вычислить исправленные превышения h_испр_i.

- Вычислить высоты точек H_1, H_2, H_3.

- Выполнить контроль: сумма исправленных превышений должна равняться Σh_теор.