МДК 01.01 Электрические машины и аппараты.

Раздел 2. Электрические аппараты

Преподаватель Харченко Екатерина Александровна.

Почта harchenko16102013@mail.ru

Тема: Практическая работа№1. Расчет и построение схемы обмотки якоря машин постоянного тока.

Цель: изучение методики составления простых петлевых якорных обмоток постоянного тока и ответить на контрольные вопросы.

Методические указания

Обмотка якоря машины постоянного тока представляет собой замкнутую систему проводников, определенным образом уложенных на сердечнике якоря и присоединенных к коллектору.

Основным элементом обмотки якоря является секция (катушка), присоединенная к двум коллекторным пластинам. Расстояние между пазовыми частями секции должно быть равно или незначительно отличаться от полюсного деления (рисунок 1):

,	(1)

здесь	 – диаметр сердечника якоря, мм,

p – количество пар полюсов

(2∙р) – количество полюсов машины.

Рисунок 1 – Расположение сторон секции на сердечнике якоря Обмотки якоря обычно	выполняют	двухслойными.Однослойные

обмотки применяют при номинальной мощности < 0,5 кВт.

Строить обмотку исходя из полюсного деления технологически неудобно. Поэтому построение якорных обмоток проводят по пазовым щагам.

Обмотка якоря характеризуется следующими параметрами:

числом секций S; числом пазов (реальных) Z; количеством элементарных пазов  в  одном  реальном        =      (см.  рис.2),  числом  витков  секции  ;

числом   проводников   двухслойной обмотки  якоря	Z∙  . Концы секций присоединяют к коллекторным пластинам, при этом к каждой пластине присоединяют начало одной секции и конец другой, т. е. на каждую секцию приходится одна коллекторная пластина. Таким образом, для   обмотки  якоря  справедливо	. В простейшем случае в пазу находятся две секционные стороны – одна в верхней части паза, другая в нижней (см. рис 2а). При этом число пазов якоря Z=S=K. Общее количество элементарных пазов  якоря                               .

Для уменьшения напряжения между пластинами, пульсаций тока и напряжения число коллекторных пластин должно быть достаточно большим

Одной из характерных особенностей петлевых обмоток является следующее соотношение между числом параллельных электрических  ветвей якоря и числом полюсов:	, что позволяет уменьшить ток параллельной ветви при увеличении количества полюсов машины. Таким образом, в машинах, рассчитанных для работы при больших токах, целесообразно применять петлевую обмотку.

Для упрощения изображения схемы якорной обмотки изображают одновитковыми. Сторона секции, находящаяся в верхней части паза

изображается сплошной линией, а другая, находящаяся в нижней части паза, изображается прерывистой линией.

Рисунок 2 – Элементарные пазы

Простая петлевая обмотка якоря. В простой петлевой обмотке якоря каждая секция присоединена к двум рядом лежащим коллекторным пластинам. При укладке секций на сердечнике якоря начало каждой последующей секции соединяется с концом предыдущей, постепенно перемещаясь при этом по поверхности якоря (и коллектора) так, что за один обход якоря укладывают все секции обмотки. В результате конец последней секции оказывается присоединенным к началу первой секции, т. е. обмотка якоря замыкается.

На рисунке 3а, 3б изображены части развернутой схемы простой петлевой обмотки, на которых показаны шаги обмотки – расстояния  между пазовыми сторонами секций по якорю: первый частичный шаг по якорю  , второй частичный шаг по якорю  , результирующий шаг Y, шаг  по  коллектору     На рис.3в приведена схема простой петлевой обмотки при Z=12, 2∙р=4.

Рисунок 3 – Простая петлевая обмотка:а – правоходовая; б – левоходовая; в – развернутая схема

Расстояние между двумя коллекторными пластинами, к которым присоединены начало и конец одной секции, называют шагом обмотки по коллектору      . Шаги обмотки по якорю выражают в элементарных пазах, а шаг по коллектору – в коллекторных делениях (пластинах).

Для определения всех шагов простой петлевой обмотки достаточно рассчитать	первый	частичный	шаг	по	якорю

:

=

где	– некоторая величина, меньшая единицы, вычитая или суммируя которую получают значение шага , равное целому числу.

Второй	частичный	шаг	обмотки	по	якорю	     отсчитывают	в противоположную сторону.

Результирующий	шаг	простой	петлевой	обмотке	равен	шагу	по коллектору:

=

Начало и конец каждой секции в простой петлевой обмотке присоединены к рядом лежащим коллекторным пластинам, следо- вательно,                      , где знак плюс соответствует правоходовой обмотке якоря, а знак минус – левоходовой обмотке. Обычно применяют правоходовую обмотку.

Порядок выполнения работы

        - По исходным данным, рассчитывают число элементарных пазов в одном реальном	.

        - Определяют общее количество элементарных пазов  якоря .

        - Изображают на плоскости и нумеруют элементарные пазы, а также коллекторные пластины	.

        - Рассчитывают шаги обмотки: первый частичный шаг  , второй частичный шаг                  .

        - Строят схему 2-х слойной обмотки.

        - Отмечают на плоскости количество полюсов.

        - Указывают расположение щѐток. При симметричной секции щѐтка должна располагаться по оси полюса (рис. 3в)

        - Указать направление токов в секциях

Таблица 1 – исходные данные

| Вариант № | Z | K | 2р |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | 20 | 2 |
| 2 | 11 | 33 | 2 |
| 3 | 20 | 20 | 4 |
| 4 | 9 | 18 | 2 |
| 5 | 12 | 12 | 4 |
| 6 | 9 | 18 | 4 |
| 7 | 13 | 26 | 4 |
| 8 | 12 | 24 | 2 |
| 9 | 18 | 36 | 2 |
| 10 | 9 | 27 | 2 |

Контрольные вопросы:

- Какая якорная обмотка является простой?

- С какой целью по ширине паза размещают несколько сторон секций?

- Какую обмотку называют двухслойной?

- Как располагаются стороны секций относительно полюсов?

- Что такое симметричная секция?

- Как расположить щѐтки относительно полюсов при симметричной секции?

- Почему обмотку обычно выполняют как правоходовую?

- Какая обмотка имеет отрицательный шаг по коллектору?

- Почему	количество	коллекторных	пластин	обычно	больше количества пазов?

- В каких случаях выполняют однослойную обмотку?