МДК 01.01 Электрические машины и аппараты.

Раздел 2. Электрические аппараты

Преподаватель Харченко Екатерина Александровна.

Почта harchenko16102013@mail.ru

Тема: Практическая работа № 3. Исследование генератора постоянного тока параллельного возбуждения.

Цель: изучить принцип действия, основные характеристики и свойства генератора постоянного тока с параллельным возбуждением  и ответить на контрольные вопросы.

Работа генератора постоянного тола основана на явлении наведения ЭДС в проводниках, движущихся в постоянном магнитном поле. Генераторы постоянного тока преобразуют механическую энергию вращательного движения первичного двигателя асинхронного двигателя, дизеля в электрическую. Основное магнитное поле генератора создается электромагнитами, размещенными на статоре, обмотки которых называются обмотками возбуждения.

Генераторы постоянного тока по способу их возбуждения делятся на генераторы с независимым возбуждением и генераторы с самовозбуждением. У генераторов с независимым возбуждением обмотка возбуждения не имеет гальванической связи с обмоткой якоря, расположенной на ротора якоря питается от постороннего источника постоянного тока (аккумуляторная батарея, возбудитель, выпрямитель ).

Генератор с самовозбуждением не нуждается в постоянном источнике и получают энергию из цепи якоря. По способу соединения обмоток возбуждения с обмоткой якоря такие генераторы делятся на генераторы с параллельным, последовательным и смешанным соединением.

+Основными характеристиками генератора являются характеристика холостого хода, внешняя и регулировочная характеристики.

Основными частями двигателя постоянного тока являются: а) ярмо;

б) главные и дополнительные полюса с обмотками; в) сердечник якоря с обмоткой;

г) коллектор и щетки.

Электрический двигатель преобразует подводимую к нему электриче- скую энергию в механическую.

В зависимости от схемы включения обмотки возбуждения относительно обмотки якоря различают следующие типы двигателей постоянного тока: дви- гатели параллельного возбуждения, двигатели последовательного возбужде- ния, двигатели смешанного возбуждения, двигатели независимого возбужде- ния.

При работе электрической машины постоянного тока в режиме двигателя под действием напряжения, подводимого к якорю, в его обмотке появляется ток I я . В результате взаимодействия этого тока с магнитным потоком, созданным обмоткой      возбуждения      двигателя,      возникает      вращающий      момент

M  CM   I я   Ф , где  СМ – постоянная, зависящая от конструкции машины.  Как

только якорь начнет вращаться, в проводниках его обмотки будет индуктиро-

ваться ЭДС Е, направление которой противоположно направлению тока

I я , по-

этому  эту  ЭДС называют «противо-ЭДС».	Величина Е зависит от частоты вращения якоря n и от магнитного потока Ф.

Приложенное к зажимам обмотки якоря двигателя напряжение равно сумме противо-ЭДС Е и падания напряжения на внутреннем сопротивлении

обмотки якоря

I я Rя , т.е.

U  E  I я Rя .

Ток обмотки якоря соответственно будет равен

I	 U  E .

я	R

я

При пуске двигателя в ход в первый момент после подключения его к се- ти якорь двигателя остается неподвижным и противо-ЭДС рана нулю, т.е. Е=0. Поэтому при прямом пуске двигателя пусковой ток его обмотки якоря будет за-

висеть только от напряжения сети и сопротивления обмотки якоря

I	 U	и

R

яп

я

может превышать номинальное значение тока в обмотке якоря в 10 ÷ 30 раз. Для уменьшения пускового тока можно осуществлять пуск двигателя при по- ниженном подводимом напряжении или с помощью добавочного сопротивле-

ния, вводимого в цепь обмотки якоря на время пуска, и тогда

I яп

	U

Rя  Rп

. По

мере нарастания скорости двигателя пусковой реостат Rп выводится, при этом в обмотке якоря появляется противо-ЭДС Е и

I	 U  E .

я	R

я

При установившемся режиме электромагнитный вращающий момент, развиваемый двигателем, уравновешивается моментом сопротивления на валу

двигателя

M  Mc , который в свою очередь определяется суммой моментов:

Mc  Mo  M 2 , где Мо – момент, обусловленный механическими потерями на

трение при вращении самого двигателя; М2 – момент, создаваемый нагрузкой, на валу двигателя.

Направление электромагнитного вращающего момента и, следовательно, направление вращения якоря двигателя, зависят от направления магнитного по- тока и направления тока в обмотке якоря.

Чтобы изменить направление вращения двигателя, т.е. осуществить его реверсирование, необходимо изменить направление тока либо в обмотке воз- буждения машины, либо в обмотке якоря ее. Обычно изменяют направление тока в обмотке якоря.

Частота вращения якоря двигателя определяется так:

n  U  Rя   Rдоб  I я  .

СЕ   Ф

Контрольные вопросы:

- Расскажите устройство двигателя постоянного тока.

- Объясните принцип действия двигателя параллельного возбуждения.

- Какую электрическую схему замещения имеет двигатель параллельного возбуждения?

- Как осуществляется пуск в ход двигателей постоянного тока?

- Нарисуйте схему подсоединения пускового реостата к двигателю.

- Как снимаются рабочие характеристики двигателя?

- Какую зависимость называют механической характеристикой двигателя и какой примерный вид имеет механическая характеристика двигателя па- раллельного возбуждения?

- Как рассчитывают в работе момент на валу двигателя? 10.Что является нагрузкой двигателя и как ее изменять?

- Почему во время работы двигателя нельзя разрывать цепь его обмотки возбуждения.

- Как изменить направление вращения двигателя?

- Укажите где можно взять номинальные данные двигателя и нагрузочного генератора?

- От каких величин зависит частота вращения якоря двигателя постоянного тока?

- От чего зависит ЭДС двигателя и ее роль?

- Назовите известные Вам способы регулирования частоты вращения якоря двигателя постоянного тока.

- Как происходит процесс саморегулирования момента двигателя постоян- ного тока при изменении нагрузки на валу?

- Какой режим работы двигателя можно назвать режимом короткого замы- кания?

- В какую сторону от номинальной можно регулировать частоту вращения двигателя путем изменения тока в его обмотке возбуждения?